Znalecký posudek číslo

2965 - 185/05

O ceně nemovitosti:                  Budova č.p. 57 s příslušenstvím

Valašské Meziříčí

katastrální území: Krhová

bývalý okres: Vsetín

Objednatel znaleckého posudku:

EXEKUTORSKÝ  ÚŘAD - Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ

Poděbradova 41

O S T R A V A

Vlastník nemovitosti:

Ing. R O S T K O V Á   Alena 	576012/1598

K R H O V Á   čp.57

Valašské Meziříčí

Účel posudku:

zjištění ceny nemovitosti se stavem ke dni 30.12.2005

Zpracovatel znaleckého posudku:

K Ř E N E K  Ladislav

soudní znalec

Kunčice pod Ondřejníkem čp.497

73913

Cenový předpis:

Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne 17. 6.1997 o oceňování majetku a vyhláška Ministerstva financí číslo 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004Sb.

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

Oceňovanou nemovitostí je všechen nemovitý majetek, zapsaný na listu vlastnictví číslo 748 pro katastrální území Krhová obce Valašské Meziříčí, který je dle katastru nemovitostí veden ve vlastnictví Ing. Aleny Rostkové, posledně bytem Krhová čp.57 - Valašské Meziříčí.

Konkrétně se jedná o rozestavěnou budovu čp.57 s příslušenstvím, která se nachází na svažitém, jižně orientovaném pozemku v katastrálním území Krhová obce Valašské Meziříčí. Svými pozemky zasahuje do území chráněné krajinné oblasti Beskydy.

O původní stavbě oceňovaného objektu jsou údajně zmínky v kronikách již od roku 1746, kdy se jednalo o panskou hospodu, která postupem času procházela různými proměnami. Objekt sloužil později údajně také jako lázně a v nedávné minulosti byl provozován opět jako restaurační zařízení zvané "Jehličná". V polovině devadesátých let minulého století, začala současná majitelka s rozsáhlou rekonstrukcí celého objektu, která trvala přibližně do roku 1997. Dokončena a zkolaudována byla plynovodní přípojka, vodovodní přípojka včetně AT stanice, venkovní kanalizační síť a část restauračního provozu kuchyně. Před úplným dokončením rekonstrukce objektu jako celku však byly stavební dokončovací práce přerušeny a objekt zůstal do dnešní doby nedokončen.

Součástí ocenění je i příslušenství oceňované budovy, tvořené vodovodní přípojkou s automatickou tlakovou stanicí vody, plynovodní přípojkou zemního plynu, kanalizační sítí zbudovanou kolem objektu a dále pozemkové parcely číslo 1331/4, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1355/1, 1595/2, 1595/3 a 1595/4, což jsou parcely k budově čp.57 přilehlé.

Na výše uvedených parcelách se díky zanedbané údržbě nachází množství bezcenných náletových dřevin, které tyto pozemky značně znehodnocují. Rovněž blízké okolí objektu je značně zapleveleno a je bez venkovních úprav.

V těsné blízkosti objektu se na pozemku patřícímu městu, nachází chráněný vzrostlý strom - dub. Z vyjádření pracovníků referátu životního prostředí  městského úřadu ve Valašském Meziříčí vyplývá pro vlastníka oceňovaného objektu pouze ta povinnost, aby se zdržel jakýchkoliv škodlivých zásahů, které by měly negativní vliv na život tohoto chráněného stromu. Skutečnost existence chráněného stromu v blízkosti objektu proto nebude mít žádný dopad na výslednou vypočtenou cenu nemovitosti.

Ocenění je provedeno na základě Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové č.j. EX 1044/04 ze dne 10.8.2005 a bude sloužit jako podklad při exekuci výše uvedeného nemovitého majetku z listu vlastnictví číslo 748, který je ve vlastnictví Ing. Aleny Rostkové.

Sestavení posudku:

1) Budovy a haly (§ 3)

a) Budova č.p. 57

2) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Vodovodní přípojka

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Tlaková stanice vody

4) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Plynovodní přípojka

b) Kanalizace PVC 300

5) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Kanalizace PVC 200

b) Kanalizace PVC 150

c) Lapač tuků

d) Kanalizace kameninová DN 150

e) Kanalizace kameninová DN 200

f) Kanalizační šachtice

6) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.1331/4, 1353/1 a /2

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Zemědělský pozemek p.č.1354/1

8) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1355/1, 1595/2, /3 a /4

B) Ocenění nemovitosti:

1) Budovy a haly (§ 3)

a) Budova č.p. 57

Budova čp.57 je částečně podsklepená zděná stavba s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, zastřešenými velmi členitou sedlovou střechou s rezality. Objekt má dle dochovalé dokumentace sloužit jako restaurační zařízení s pivnicí, sálem, sportovištěm, školícím centrem a pokoji pro ubytování, dosud je však rozestavěn a nedokončen..

O původní stavbě oceňovaného objektu jsou údajně zmínky v kronikách již od roku 1746, kdy se jednalo o panskou hospodu, která procházela postupem času různými přeměnami. V polovině devadesátých let minulého století, začala současná majitelka s rozsáhlou rekonstrukcí celého objektu, kdy byla značná část původní stavby odstraněna a nahrazena novým zdivem. Z původní stavby zbyla pouze část základů, suterén a malá část svislých nosných konstrukcí 1.NP, ostatní stavebně technické prvky byly při rekonstrukci provedeny nově. V roce 1997 byla dle dokumentace provedena kolaudace a povolení užívání stavby provozu kuchyně. Celková rekonstrukce objektu jako celku však byla těsně před svým dokončením zastavena a v takto nedokončeném stavu se celý objekt nachází i v současné době.

Současný technický stav stavby je v současné době nepříznivý. Od přerušení rekonstrukce v roce 1997 je objekt evidentně zcela opuštěn a nezajištěn. Následkem nedokončení střešní krytiny a klempířských konstrukcí do stavby v některých místech zatéká, čímž se poškozují některé další části objektu. Jelikož stavba není zajištěna proti neoprávněnému vstupu, došlo během několika uplynulých let k rozkradení některého vnitřního vybavení, jako např. vnitřních instalací, většiny oken, dveří a uskladněného stavebního materiálu k dokončení. Svislé nosné konstrukce a střecha však nejsou zatím nijak vážně poškozeny.

Dispozičně je objekt tvořen ze tří celků: východní část (původní nejstarší část objektu), západní část (stávající dostavovaná část) a severní část (nová přístavba).

Dle stavební projektové dokumentace se v objektu nacházejí tyto prostory: 1.PP - herna s barem, sociální zařízení a místnosti především technického charakteru, jako lyžárna a úpravna vody.  1.NP - restaurační prostory, výčep, kuchyně a její zázemí, sauna a bazén, herna a sociální zařízení. 2.NP - školící centrum, bar, provozní kancelářské prostory, sociální zařízení a pokoje. 3.NP - pokoje. 4.NP (nejvyšší podkroví) - služební byt, sklad a sociální zařízení. Ubytovací kapacita objektu je 42 lůžek, 32 přistýlek, 2 bezbariérové pokoje, kapacita pivnice 35 hostů, kapacita sálu je pro 80 hostů, kapacita školícího centra pro 45 posluchačů, sportoviště se skládá z fitcentra, squashe, bazénu a sauny s masážemi a koupelemi.

Podrobný popis vybavenosti a dokončenosti stavby je uveden v tabulce vybavenosti.

Typ: 	H

Účel užití: 	obchod (spol. strav.)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.14.2..1

Konstrukce: 	zděné

Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 	2 669,00 Kč

Koeficient konstrukce K1:	0,9390

Podlaží - výpočet zastavěných ploch:

1.PP:	311,90 m2

Zast. plocha podlaží: 13,40x7,35+14,30x12,30+2,05x18,30 = 	311,90 m2

1.NPa:	532,03 m2

Zast. plocha podlaží: 14,30x12,30+15,80x15,30+11,00x10,40 = 	532,03 m2

1.NPb:	339,90 m2

Zast. plocha podlaží: 8,80x17,00+11,00x17,30 = 	339,90 m2

2.NP:	670,76 m2

Zast. plocha podlaží: 11,30x19,70+9,90x10,90+8,90x16,60+17,50x11,00 = 	670,76 m2

3.NP:	287,58 m2

Zast. plocha podlaží: 11,30x15,90+9,90x10,90 = 	287,58 m2

Průměrná zastavěná plocha podlaží:	535,54 m2

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné zastavěné plochy podlaží K2:

K2 = 0,92 + 6,60 : 535,54 = 	0,9323

Podlaží - výšky:

Označení podlaží	konstrukční	srovnávací

1.PP	3,00	0,00

1.NPa	3,40	0,00

1.NPb	4,30	0,00

2.NP	3,10	0,00

3.NP	3,10	0,00

Průměrná výška podlaží:	3,21 m

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží K3:

K3 = 0,30 + 2,10 : 3,21 = 	0,9547

Rozdělení konstrukčních prvků

Konstrukční prvek		% z celku	FOP

1 Základy		30,0000	1,8300

1 Základy - přístavba		70,0000	4,2700

2 Svislé konstrukce		10,0000	1,5300

2 Svislé konstrukce - přístavba		90,0000	13,7700

Výpočet koeficientu vybavenosti K4:

Konstrukční prvek	vybavenost	FOP	koef.	podíl na K4

1 Základy	standard	1,8300	0,000	0,0000

- betonové pásy s vodorovnou i svislou izolací proti zemní vlhkosti

1 Základy - přístavba	standard	4,2700	0,000	0,0000

- betonové izolované pásy

2 Svislé konstrukce	standard	1,5300	0,000	0,0000

- cihelné zdivo tloušťky 45 cm

2 Svislé konstrukce - přístavba	standard	13,7700	0,000	0,0000

- cihelné zdivo tloušťky 45 cm

3 Stropy	standard	8,1000	0,000	0,0000

-  nad suterénem železobetonové, ostatní dřevěné trámové s podhledem

4 Krov, střecha	standard	6,2000	0,000	0,0000

- dřevěný členitý krov sedlového tvaru s nestejnou výškou hřebene a rezality

5 Krytiny střech	standard	2,9000	0,000	0,0000

- betonové tašky na latích (část chybí popř. zničeno)

6 Klempířské konstrukce	standard	0,6000	0,000	0,0000

- žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7 Úprava vnitřních povrchů	standard	7,3000	0,000	0,0000

- vápenné omítky

8 Úprava vnějších povrchů	standard	3,3000	0,000	0,0000

- vápenné omítky

9 Vnitřní obklady keramické	standard	3,2000	0,000	0,0000

- kolem zařizovacích předmětů keramické obklady

10 Schody	standard	2,7000	0,000	0,0000

- betonové stupně

11 Dveře	standard	3,7000	0,000	0,0000

- dřevěné plné a náplňové do ocelových zárubní

12 Vrata	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

13 Okna	standard	5,8000	0,000	0,0000

- dřevěná zdvojená nebo plastová zdvojená

14 Povrchy podlah	podstandard	3,3000	-1,000	-0,0330

- hrubá zatřená betonová mazanina - bez krytiny

15 Vytápění	standard	4,8000	0,000	0,0000

- ústřední teplovodní s kotlem na plyn (zatím pouze část rozvodů)

16 Elektroinstalace	standard	5,9000	0,000	0,0000

- světelná a třífázová 400 V

17 Bleskosvod	chybí	0,3000	-1,852	-0,0056

18 Vnitřní vodovod	standard	3,2000	0,000	0,0000

- rozvod teplé a studené vody do kuchyně, koupelen a soc. zařízení

19 Vnitřní kanalizace	standard	3,1000	0,000	0,0000

- běžné plastové odpady ze všech zařizovacích předmětů

20 Vnitřní plynovod	standard	0,4000	0,000	0,0000

- rozvod zemního plynu

21 Ohřev vody	standard	2,0000	0,000	0,0000

-

22 Vybavení kuchyní	standard	1,9000	0,000	0,0000

-

23 Vnitřní hygienická vybavení	standard	4,2000	0,000	0,0000

- umyvadla, sprchy a splachovací WC

24 Výtahy	chybí	1,3000	-1,852	-0,0241

25 Ostatní	chybí	4,4000	-1,852	-0,0815

26 Instalační prefabrikovaná jádra	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažují se

Součet podílů:	-0,1442

Koeficient vybavení stavby K4: 1 - 0,1442 x 0,54 = 	0,9221

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8270

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Základní cena upravená:

2 669,00 Kč x 0,9390 x 0,9323 x 0,9547 x 0,9221 x 1,0000 x 1,8270 x 0,4940 = 	1 856,44 Kč

Obestavěný prostor:

OP spodní stavby: 311,90 x 3,00 = 	935,70 m3

OP vrchní stavby: 532,03 x 3,40 + 339,90 x 4,30 + 670,76 x 3,10 + 287,58 x 3,10 = 	6241,33 m3

Obestavěný prostor celkem: 	7177,03 m3

Stavba není dokončena:

Konstrukční prvek	přepoč FOP z K4	% nedok.	dokonč. FOP

1 Základy	1,9845	0,00	1,9845

1 Základy - přístavba	4,6306	0,00	4,6306

2 Svislé konstrukce	1,6592	0,00	1,6592

2 Svislé konstrukce - přístavba	14,9328	0,00	14,9328

3 Stropy	8,7843	20,00	7,0272

4 Krov, střecha	6,7235	0,00	6,7235

5 Krytiny střech	3,1450	20,00	2,5159

6 Klempířské konstrukce	0,6507	100,00	0,0000

7 Úprava vnitřních povrchů	7,9167	10,00	7,1248

8 Úprava vnějších povrchů	3,5787	0,00	3,5787

9 Vnitřní obklady keramické	3,4703	50,00	1,7351

10 Schody	2,9280	0,00	2,9280

11 Dveře	4,0126	100,00	0,0000

12 Vrata	0,0000	0,00	0,0000

13 Okna	6,2900	80,00	1,2580

14 Povrchy podlah	1,6462	25,00	1,2346

15 Vytápění	5,2055	80,00	1,0411

16 Elektroinstalace	6,3984	50,00	3,1991

17 Bleskosvod	0,0000	0,00	0,0000

18 Vnitřní vodovod	3,4703	50,00	1,7351

19 Vnitřní kanalizace	3,3618	0,00	3,3618

20 Vnitřní plynovod	0,4338	0,00	0,4338

21 Ohřev vody	2,1690	100,00	0,0000

22 Vybavení kuchyní	2,0605	100,00	0,0000

23 Vnitřní hygienická vybavení	4,5548	100,00	0,0000

24 Výtahy	0,0000	0,00	0,0000

25 Ostatní	0,0000	0,00	0,0000

26 Instalační prefabrikovaná jádra	0,0000	0,00	0,0000

Finanční objemový podíl dokončených konstrukcí (celkem %):	67,1037

Koeficient dokončenosti stavby:	0,6710

Analytický způsob opotřebení:

Konstrukční prvek	dokonč. FOP	přep. FOP	stáří	živ.	opotř.

1 Základy	1,9845	2,9574	80	170	1,39 %

1 Základy - přístavba	4,6306	6,9006	9	100	0,62 %

2 Svislé konstrukce	1,6592	2,4726	80	170	1,16 %

2 Svislé konstrukce - přístavba	14,9328	22,2533	9	100	2,00 %

3 Stropy	7,0272	10,4721	9	100	0,94 %

4 Krov, střecha	6,7235	10,0196	9	100	0,90 %

5 Krytiny střech	2,5159	3,7493	9	50	0,67 %

6 Klempířské konstrukce	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

7 Úprava vnitřních povrchů	7,1248	10,6176	9	60	1,59 %

8 Úprava vnějších povrchů	3,5787	5,3330	9	50	0,96 %

9 Vnitřní obklady keramické	1,7351	2,5857	9	40	0,58 %

10 Schody	2,9280	4,3634	9	100	0,39 %

11 Dveře	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

12 Vrata	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

13 Okna	1,2580	1,8746	9	50	0,34 %

14 Povrchy podlah	1,2346	1,8399	9	60	0,28 %

15 Vytápění	1,0411	1,5514	9	40	0,35 %

16 Elektroinstalace	3,1991	4,7674	9	50	0,86 %

17 Bleskosvod	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

18 Vnitřní vodovod	1,7351	2,5857	9	50	0,47 %

19 Vnitřní kanalizace	3,3618	5,0098	9	60	0,75 %

20 Vnitřní plynovod	0,4338	0,6464	9	40	0,15 %

21 Ohřev vody	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

22 Vybavení kuchyní	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

23 Vnitřní hygienická vybavení	0,0000	0,0000	9	50	0,00 %

24 Výtahy	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

25 Ostatní	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

26 Instalační prefabrikovaná jádra	0,0000	0,0000	0	0	0,00 %

Opotřebení celkem: 	14,41 %

Reprodukční cena s vlivem Kp a nedokončených konstrukcí: 1 856,44 Kč x 7177,03 m3  x 0,6710 = 	8 940 219,86 Kč

Opotřebení: 8 940 219,86 Kč x 14,41% =	1 288 285,68 Kč

Cena celkem: 	7 651 934,18 Kč

2) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka pitné vody z městského vodovodního řádu k oceňovanému objektu je plastických rour o průměru 80 mm.

Položka číslo: 	11

Stavba: 	Vodovody trubní -   80 mm

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.31.2

Konstrukční charakteristika: 	z trub z plastických hmot

Cena za 1 m délky při dané hloubce	1 640,00 Kč

Hloubka uložení: 	1,50

Cena při dané hloubce: 	1 640,00 Kč

Množství: 	291,00

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9500

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp:

1 640,00 Kč x 291,00 x 1,0000 x 1,9500 x 0,4940 = 	459 725,29 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	16,00%

Opotřebení: 459 725,29 Kč x 16,00% =	73 556,05 Kč

Cena celkem: 	386 169,24 Kč

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Tlaková stanice vody

Objekt automatické tlakové stanice vody je postavený na pozemku p.č.1331/4 a je určený pro zásobování budovy čp.57 pitnou vodou.

Vodovody - vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopem (položka  1. 2. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.1

Cena za m3 OP	3 500,00 Kč

Množství: 3,50x5,50x2,50 = 	48,13 m3 OP

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 3 500,00 Kč x 48,13 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	160 774,80 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	60 roků

Lineární opotřebení:	13,33%

Opotřebení: 160 774,80 Kč x 13,33% =	21 431,28 Kč

Cena celkem: 	139 343,52 Kč

4) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka zemního plynu k oceňovanému objektu čp.57.

Položka číslo: 	19

Stavba: 	Plynovody NTL a STL - volný terén - profil potrubí dn  80 mm

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.42.3

Konstrukční charakteristika: 	z trub ocelových

Cena za 1 m délky	740,00 Kč

Množství: 	36,00

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp:

740,00 Kč x 36,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	25 425,43 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	16,00%

Opotřebení: 25 425,43 Kč x 16,00% =	4 068,07 Kč

Cena celkem: 	21 357,36 Kč

b) Kanalizace PVC 300

Kanalizační potrubí z PVC DN 300 vedoucí od objektu čp.57 do zatrubněného příkopu s městskou kanalizační přípojkou.

Položka číslo: 	12

Stavba: 	Kanalizace trubní -  300 mm

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Konstrukční charakteristika: 	z trub z plastických hmot

Cena za 1 m délky při dané hloubce	2 163,00 Kč

Hloubka uložení: 	0,00

Cena při dané hloubce: 	2 163,00 Kč

Množství: 	1289,00

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp:

2 163,00 Kč x 1289,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	2 660 991,63 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 2 660 991,63 Kč x 10,00% =	266 099,16 Kč

Cena celkem: 	2 394 892,47 Kč

5) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Kanalizace PVC 200

Kanalizační potrubí z PVC DN 200 u objektu čp.57.

Kanalizace - plastiková kanalizační přípojka DN 200 mm (položka  2. 1. 4. 2. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m	1 555,00 Kč

Množství: 51 = 	51,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 555,00 Kč x 51,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	75 689,33 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 75 689,33 Kč x 10,00% =	7 568,93 Kč

Cena celkem: 	68 120,40 Kč

b) Kanalizace PVC 150

Kanalizační potrubí mezi oceňovaným objektem čp.57 a zatrubněným příkopem s městskou kanalizační sítí.

Kanalizace - plastiková kanalizační přípojka DN 150 mm (položka  2. 1. 4. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m	1 240,00 Kč

Množství: 	9,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 240,00 Kč x 9,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	10 651,19 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 10 651,19 Kč x 10,00% =	1 065,12 Kč

Cena celkem: 	9 586,07 Kč

c) Lapač tuků

Venkovní lapač tuků ze stravovacího provozu u objektu čp.57.

Kanalizace - lapač tuku přes 2 m3 OP (položka  2. 6. 4. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m3 OP	5 430,00 Kč

Množství: 	10,00 m3 OP

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 5 430,00 Kč x 10,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	51 824,35 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 51 824,35 Kč x 10,00% =	5 182,44 Kč

Cena celkem: 	46 641,92 Kč

d) Kanalizace kameninová DN 150

Kameninové kanalizační potrubí DN 150 u objektu čp.57.

Kanalizace - kameninová kanalizační přípojka DN 150 mm (položka  2. 1. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m	1 180,00 Kč

Množství: 	8,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 180,00 Kč x 8,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	9 009,61 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 9 009,61 Kč x 10,00% =	900,96 Kč

Cena celkem: 	8 108,65 Kč

e) Kanalizace kameninová DN 200

Kameninové kanalizační potrubí DN 200 u objektu čp.57.

Kanalizace - kameninová kanalizační přípojka DN 200 mm (položka  2. 1. 2. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m	1 450,00 Kč

Množství: 	69,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 450,00 Kč x 69,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	95 488,52 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 95 488,52 Kč x 10,00% =	9 548,85 Kč

Cena celkem: 	85 939,67 Kč

f) Kanalizační šachtice

Kanalizační šachtice DN 1000 u objektu čp.57.

Kanalizace - kanalizační šachta skružená z prefa dílců včetně poklopu - hloubka 2,00 m (položka  2. 2. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za kus	7 500,00 Kč

Množství: 	47,00 kus

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,4940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 7 500,00 Kč x 47,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,4940 = 	336 428,82 Kč

Stáří:	8 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	10,00%

Opotřebení: 336 428,82 Kč x 10,00% =	33 642,88 Kč

Cena celkem: 	302 785,94 Kč

6) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.1331/4, 1353/1 a /2

Jedná se celkem o tři parcely stavebního pozemku.

Pozemek parcelní číslo 1353/1 - zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1400 m2 je zastavěn samotnou stavbou oceňované budovy čp.57 a společným přilehlým dvorem.

Pozemek parcelní číslo 1353/2 - zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 111 m2 je veden jako zbořeniště, neboť objekt čp.238, který na něm byl v minulosti postaven, byl v minulých letech demolován.

Pozemek parcelní číslo 1331/4 orná půda s výměrou 41 m2 je katastrem nemovitostí veden jako orná půda, ve skutečnosti se jedná o odměřenou parcelu, na které je postaven objekt automatické tlakové stanice vody, zásobující budovu čp.57. Z tohoto důvodu pozemek p.č.1331/4 ocením jako pozemek stavební.

Základní cena pozemku je určena podle odstavce k).

Počet obyvatel v místě:	27481

Cena pozemku: ZC = 35 + (27481 - 1000) x 0,007414 x 1,00 = 	231,33 Kč/m2

Stavba umístěná na pozemku:

stavba	koeficient Kp	koeficient Ki

Budova č.p. 57	0,4940	1,8270

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:

Důvod úpravy ceny pozemku	úprava %

2.4 Okrajové území nebo nevýh. část obce s ohledem na účel užití	srážka 20

7 Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zast. veřejné dopravy	srážka 5

11.2 Chráněná krajinná oblast	srážka 3

15 Možnost napojení na plynovod	přirážka 5

Úpravy podle položek 1, 2, 12 a 13: 	srážka 20%

Úpravy podle položek 3 až 11, 14, 16: 	srážka 3%

Parcela číslo:	1331/4

Plocha: 	41 m2

Ocenění podle odstavce: 	1) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

Základní cena upravená:

231,33 x (100 - 20)% x (100 - 3)% x 0,4940 x 1,8270 = 	162,02 Kč/m2

Cena za parcelu: 162,02 Kč/m2 x 41 m2 = 	6 642,82 Kč

Parcela číslo:	1353/1

Plocha: 	1400 m2

Ocenění podle odstavce: 	1) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

Základní cena upravená:

231,33 x (100 - 20)% x (100 - 3)% x 0,4940 x 1,8270 = 	162,02 Kč/m2

Cena za parcelu: 162,02 Kč/m2 x 1400 m2 = 	226 828,00 Kč

Parcela číslo:	1353/2

Plocha: 	111 m2

Ocenění podle odstavce: 	1) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

Základní cena upravená:

231,33 x (100 - 20)% x (100 - 3)% x 0,4940 x 1,8270 = 	162,02 Kč/m2

Cena za parcelu: 162,02 Kč/m2 x 111 m2 = 	17 984,22 Kč

Cena celkem: 	251 455,04 Kč

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Zemědělský pozemek p.č.1354/1

Jedná se o jednu parcelu zemědělského pozemku parcelní číslo 1354/1 - zahrada o výměře 5 544 m2, z nichž 4 349 m2 má  BPEJ 62444 a zbylých 1 195 m2 má BPEJ 64710.

Na uvedeném pozemku se nachází travní porost a několik kusů bezcenných náletových dřevin.

Druh obce rozhodující pro stanovení úprav: 	obce s 25-50 tis. obyvatel

Vzdálenost od hranice katastrálního území: 	vlastní území

Přirážka k ceně za tuto vzdálenost: 	160 %

Vzdálenost od nejbližších míst souvislého zastavění: 	do 2 km

Srážka za tuto vzdálenost: 	0 %

Celková úprava základní ceny pozemku:	 + 160 %

Parcela číslo:	1354/1

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

62444	4349	2,89	7,51	32 660,99 Kč

64710	1195	4,50	11,70	13 981,50 Kč

Celkem parcela: 	5544 m2			46 642,49 Kč

Celkem:	46 642,49 Kč

8) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1355/1, 1595/2, /3 a /4

Jedná se o pozemek nad budovou čp.57, který se skládá ze čtyř parcel a to parcelní číslo 1355/1 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 2057 m2, parcelní číslo 1595/2 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 3012 m2, parcelní číslo 1595/3 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 227 m2 a parcelní číslo 1595/4 - ostatní plocha jiná plocha o výměře 153 m2.

Pozemek tvořený výše uvedenými parcelami je znehodnocen bezcennými náletovými dřevinami.

Parcela číslo:	1355/1

Plocha: 	2057 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	4,50 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	160 %

Cena upravená přirážkou:	11,70 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 11,70 Kč x 30% = 	3,51 Kč

Cena parcely: 2057 m2  x 3,51 Kč/m2 = 	7 220,07 Kč

Parcela číslo:	1595/2

Plocha: 	3012 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	4,50 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	160 %

Cena upravená přirážkou:	11,70 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 11,70 Kč x 30% = 	3,51 Kč

Cena parcely: 3012 m2  x 3,51 Kč/m2 = 	10 572,12 Kč

Parcela číslo:	1595/3

Plocha: 	227 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	4,50 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	160 %

Cena upravená přirážkou:	11,70 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 11,70 Kč x 30% = 	3,51 Kč

Cena parcely: 227 m2  x 3,51 Kč/m2 = 	796,77 Kč

Parcela číslo:	1595/4

Plocha: 	153 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	4,50 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	160 %

Cena upravená přirážkou:	11,70 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 11,70 Kč x 30% = 	3,51 Kč

Cena parcely: 153 m2  x 3,51 Kč/m2 = 	537,03 Kč

Cena celkem:	19 125,99 Kč

C) Rekapitulace nákladových cen

Budova č.p. 57	26 971 104,39 Kč

Vodovodní přípojka	930 618,00 Kč

Tlaková stanice vody	325 455,06 Kč

Plynovodní přípojka	51 468,48 Kč

Kanalizace PVC 300	5 386 622,73 Kč

Kanalizace PVC 200	153 217,27 Kč

Kanalizace PVC 150	21 561,11 Kč

Lapač tuků	104 907,59 Kč

Kanalizace kameninová DN 150	18 238,08 Kč

Kanalizace kameninová DN 200	193 296,60 Kč

Kanalizační šachtice	681 030,00 Kč

Zastavěná plocha p.č.1331/4, 1353/1 a /2	509 018,30 Kč

Zemědělský pozemek p.č.1354/1	46 642,49 Kč

Pozemek p.č.1355/1, 1595/2, /3 a /4	19 125,99 Kč

Rekapitulace nákladových cen	35 412 306,09 Kč

D) Rekapitulace zjištěných cen

1) Budovy a haly (§ 3)

a) Budova č.p. 57	7 651 934,18 Kč

2) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Vodovodní přípojka	386 169,24 Kč

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Tlaková stanice vody	139 343,52 Kč

4) Inženýrské a speciální pozemní stavby (§ 4)

a) Plynovodní přípojka	21 357,36 Kč

b) Kanalizace PVC 300	2 394 892,47 Kč

5) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Kanalizace PVC 200	68 120,40 Kč

b) Kanalizace PVC 150	9 586,07 Kč

c) Lapač tuků	46 641,92 Kč

d) Kanalizace kameninová DN 150	8 108,65 Kč

e) Kanalizace kameninová DN 200	85 939,67 Kč

f) Kanalizační šachtice	302 785,94 Kč

6) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.1331/4, 1353/1 a /2	251 455,04 Kč

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Zemědělský pozemek p.č.1354/1	46 642,49 Kč

8) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1355/1, 1595/2, /3 a /4	19 125,99 Kč

Nákladová cena nemovitosti celkem: 	11 432 100,00 Kč

(Zaokrouhleno na desítky Kč)

## O B V Y K L Á   C E N A   R O Z E S T A V Ě N É H O   R O D I N N É H O   D O M U

Při stanovení obvyklé ceny nemovitého majetku, vedeného  na  LV číslo 748 pro katastrální území Krhová obce Valašské Meziříčí, který je v katastru nemovitostí veden ve vlastnictví ing.Aleny ROSTKOVÉ, vyjdu jednak z ceny, vypočtené dle oceňovacího předpisu, kterým je zákon č.151/1997 Sb., jednak z informací, získaných na místně příslušném stavebním úřadě ve Valašském Meziříčí, dále z internetové a tiskové nabídky realitních kanceláří, nabízejících k prodeji obdobné nemovitosti v blízkém okolí a také z vlastní databáze tržních cen.

Předmětem ocenění je velmi neobvyklá stavba nedokončeného hotelu s restaurací, ubytovací částí, společenskými prostorami, inženýrskými sítěmi a pozemky a to parcelní číslo 1331/4, 1353/1 a 1353/2, které jsou zastavěny, parcelní číslo 1354/1 - zemědělský pozemek a parcelní číslo 1355/1, 1595/2, 1595/3 a 1595/4, které jsou upotřebitelné jen po náročné terénní úpravě.

Vlastní objekt hotelu je členitá budova, jejíž původní stavba mnohem menšího rozsahu byla postavena již v roce 1746, postupně byla přestavována a rekonstruována a v letech 1995 – 1997 byla provedena její poslední rekonstrukce. Tato rekonstrukce však nebyla dokončena a vlivem špatného zajištění proti nepovolaným osobám došlo ke zničení a rozkradení vnitřního vybavení, povětrnostní vlivy zničily na mnoha místech střešní krytinu a došlo k zatékání dešťových vod do mnoha konstrukcí stavby hotelu. V současné době je hotel ve zcela havarijním stavu a tržní hodnota je na těžko definovatelné úrovni, neboť současné zimní počasí dále ničí jeho další vnitřní konstrukce.

Velkou položkou vypočtené hodnoty hotelu jsou jeho inženýrské sítě, které byly k roku 1997 zcela dokončeny a kolaudovány, od této doby však nejsou používány a tím se jejich technická hodnota rapidně snižuje a při případné demolici havarijního hotelu se stanou téměř bezcenné.

Dle evidence v katastru nemovitostí a dle přímého zjištění na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí na oceňované nemovitosti, vedené na listu vlastnictví číslo 748, neváznou žádná věcná břemena. Tuto skutečnost nešlo ověřit u majitelky ing. Aleny ROSTKOVÉ, neboť již delší dobu je nezvěstná.

Při stanovení obvyklé ceny nemovitosti vycházím z těchto skutečností:

- cena nemovitosti tj. budovy rozestavěného hotelu, inženýrských sítí a pozemku dle oceňovacího předpisu, kterým je zákon 151/1997 Sb. ke dni 30.12.2005

- špatný technický stav celé nemovitosti ke dni 30.12.2005

- omezený počet nabídek podobných nemovitostí, nabízených k prodeji v blízkém okolí v současné době

- neúspěšná dražba celé nemovitosti na základě dražební vyhlášky Okresního soudu Vsetín

2E 1182/1998 – 329 ze dne 4.5.2004

Cena nemovitosti z listu vlastnictví číslo 748 pro k.ú.Krhová obce Valašské Meziříčí činí dle oceňovacího předpisu 151/1997 částku – 11 432 100 Kč. Tato částka je vzhledem k současnému technickému stavu nereálná a několikanásobně převyšuje možnou prodejní cenu.

# Technický stav nedokončené stavby hotelu je v havarijním stavu a stále se vlivem povětrnostních vlivů zhoršuje.

Jinou přiměřenou nemovitost, která je nabízená na trhu s nemovitostmi, jsem v nabídkách realitních kanceláři nenašel mimo motorest v Kopřivnici – Drnholci, který je v provozu, je podstatně menší a nabídka na jeho prodej je za částku 4 200 000 Kč.

Jako zásadní považuji skutečnost, že nemovitost byla usnesením Okresního soudu ve Vsetíně nabízena ve veřejné dražbě v roce 2004 za částku 7 miliónů korun českých a nikdo o tuto nemovitost za uvedenou částku neprojevil zájem.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase, stanovuji obvyklou cenu nemovitého majetku z LV číslo 748 pro k.ú. Krhová obce Valašské Meziříčí, tj. nedokončeného rozestavěného hotelu s pozemky nezvěstné ing. Aleny ROSTKOVÉ ve výši :

= 4 000 000 Kč=

slovy : čtyřimilióny korun českých

Podklady pro vypracování posudku:

- výpis z KN - LV číslo 748 pro katastrální území Krhová obce Valašské Meziříčí, vyhotovený dálkovým přístupem dne 11.10.2004

- kopie katastrální mapy oceňované nemovitosti

- prohlídka stavební dokumentace ke stavebním úpravám a rekonstrukci budovy čp.57 a přístavby objektu čp.238 včetně stavebního povolení čj.789/96-330/2 ze dne 24.6.1996

- studium dochovalé stavební dokumentace a zjišťování potřebných informací k oceňovanému objektu na stavebním úřadu ve Valašském Meziříčí

- kolaudační rozhodnutí pro užívání části stavby provozu kuchyně č.j.330/654/97 vydané dne 27.10.1997

- kolaudační rozhodnutí pro užívání vodovodního řádu a AT stanice č.j.4057/97-231/1 vydané dne 21.7.1997

- kolaudační rozhodnutí pro užívání kanalizace č.j.2103/97-231/1 vydané dne 28.4.1997

- kolaudační rozhodnutí pro užívání plynovodní přípojky zemního plynu č.j.11/97 vydané dne 18.4.1997

- usnesení Exekutorského úřadu Ostrava o ocenění nemovitosti čj. EX 1044/04 ze dne 10.8.2005

- prohlídka a zaměření nemovitosti dne 3.10.a 30.12.2005 za účasti soudního znalce (vlastník nezvěstný, objekt neobydlený)

- zjištění ceny nemovitosti je ke dni 30.12.2005

Tento znalecký posudek obsahuje 16 listů a předává se objednateli v sedmi vyhotoveních.

Znalecká doložka

Znaleckou doložku jsem obdržel od Krajského soudu v Ostravě dne 4.10.1977 pod čj. Spr.3510/77 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady ( nemovitostí ).