Znalecký posudek číslo

2987 - 207/05

O ceně nemovitosti:             Rodinný dům č.p. 5  s příslušenstvím

Dětmarovice - Koukolná

katastrální území: Koukolná

okres: Karviná

Objednatel znaleckého posudku:

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ

Poděbradova  41 , O S T R A V A

Vlastník nemovitosti:

K Y J O N K A   Vladimír a Irena 	S J M

Koukolná  5 , D Ě T M A R O V I C E

Účel posudku:

zjištění ceny nemovitosti  se stavem ke dni 27.7.2005

Zpracovatel znaleckého posudku:

K Ř E N E K  Ladislav

soudní znalec

Kunčice pod Ondřejníkem čp.497

73913

Cenový předpis:

Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne 17. 6.1997 o oceňování majetku a vyhláška Ministerstva financí číslo 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004Sb.

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

Oceňovanou nemovitostí je všechen nemovitý majetek, zapsaný na listu vlastnictví číslo 1651 pro katastrální území Koukolná obce Dětmarovice, který je dle katastru nemovitostí veden ve společném jmění manželů Vladimíra a Ireny Kyjonkových.

Konkrétně se jedná o rodinný dům čp.5 s příslušenstvím, postavený na částečně oploceném rovinatém pozemku v části zvané Koukolná obce Dětmarovice v místě, zastavěném převážně rodinnými domy.

Rodinný dům čp.5 má částečně podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, pod kterou není vytvořeno obytné podkroví. Přibližné celkové stáří domu je údajně 100 let, přičemž v letech 1987 - 1990 byla na domu provedena nástavba patra a přístavba, čímž se zvětšila jeho obytná a využitelná plocha. Celkově jsou uvnitř domu situovány dvě bytové jednotky 4+1 s příslušenstvím, které mají společný vstup.

Současný technický stav domu odpovídá stáří i provedené rekonstrukci. Jelikož je však dům od roku 2000 neobydlen a nezajištěn, došlo k demontáži a zničení části vnitřního vybavení a objekt působí nedokončeným a zanedbaným dojmem. Údržba stavby není evidentně po uvedenou dobu prováděna.

Součástí ocenění je budova stodoly, stojící v těsné blízkosti domu, což je nepodsklepená stavba zděné konstrukce s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, pod kterou není vytvořeno využitelné podkroví. Přibližné stáří stodoly je 80 let a současný technický stav je odpovídající tomuto stáří.

U domu se nachází některé venkovní úpravy jako vodovodní přípojka a část oplocení s plotovými vraty a brankou. Jiné venkovní úpravy jsem na místě nezjistil.

Rodinný dům čp.5 je postaven na parcele stavebního pozemku parcelní číslo 14 - zastavěná plocha a nádvoří, přilehlým pozemkem k domu je pozemek tvořený parcelou parcelní číslo 15 - zahrada, která s domem tvoří jeden funkční celek.

V těsné blízkosti rodinného domu čp.5 roste menší množství ovocných a okrasných stromů a keřů.

Na listu vlastnictví jsou dále uvedeny ještě další, převážně zemědělské pozemky, nacházející se v témže katastru téže obce, které budou součástí ocenění. Jsou to p.č.127 - ostatní plocha neplodná půda, p.č.148 - ostatní plocha neplodná půda, p.č.155 - trvalý travní porost, p.č.163 - ostatní plocha neplodná půda, p.č.168 - orná půda, p.č.452 - ostatní plocha neplodná půda, p.č.453 - trvalý travní porost a dále dvě parcely vedené ve zjednodušené evidenci Pozemkového katastru (PK stav) p.č.65 a p.č.301.

Na listu vlastnictví číslo 1651 je v oddíle C uvedeno mimo jiné Věcné břemeno užívání pro paní Annu Čempelovou bytem Dětmarovice Koukolná čp.5. Pátráním v místní matrice jsem zjistil, že uvedená osoba v roce 1996 zemřela, čímž toto věcné břemeno pozbývá platnosti. Při ocenění nemovitosti proto nebudu toto věcné břemeno z výše uvedeného důvodu oceňovat.

Ocenění je provedeno na základě Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové č.j. EX 987/04 ze dne 25.4.2005 a bude sloužit jako podklad při exekučním řízení na výše uvedený nemovitý majetek z listu vlastnictví č.1651, který je ve společném jmění povinných.

Sestavení posudku:

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům č.p.5

2) Budovy a haly (§ 3)

a) Stodola

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka

b) Čelní plot

c) Plotové prahy čelního plotu

d) Plotová vrata

e) Plotová branka

f) Plot zahrady

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty

b) Okrasné porosty

5) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.14

b) Přilehlý pozemek p.č.15

6) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemky p.č.127, 148, 163 a 452

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Pozemky p.č.155, 168 a 453

b) Pozemky p.č.65 a 128 (evidence PK)

B) Ocenění nemovitosti:

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům č.p.5

Rodinný dům čp.5 je částečně podsklepená zděná stavba se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, pod kterou není vytvořeno obytné podkroví. Celkově jsou uvnitř situovány dvě bytové jednotky, z nichž jedna je v přízemí a druhá v patře, přičemž mají společný hlavní vstup.

K původní stavbě domu se již pro značné stáří nedochovala ve stavebním archivu žádná původní stavební projektová dokumentace. Informací na OÚ v Dětmarovicích, u sousedů a vlastním posouzením celkového stavu původní stavby se jeví, že základní stáří stavby může být přibližně 100 let. Konstrukční provedení, použitý stavební materiál i celkové opotřebení tomuto přibližně odpovídají. Z informací získaných ve stavebním archivu je dále zřejmé, že dle stavebního povolení č.j.1207/87-Zá ze dne 2.12.1987, byla na původním objektu demontována sedlová střecha, dům byl nadstaven o jedno podlaží a nad tímto patrem vznikla nová sedlová střecha. Současně s tímto byla z boční podélné strany provedena menší přístavba. Tato rekonstrukce domu probíhala údajně v letech 1987 - 1990 a od tohoto roku byl dům takto užíván až přibližně do roku 2000. Od tohoto roku až do dnešní doby je dům údajně opuštěn, o čemž mimo jiné svědčí jeho současný technický stav. Objekt je volně přístupný, vystěhovaný a  řada vnitřního vybavení včetně některých rozvodů je demontována a zničena. Kolaudace rekonstrukce z let 1987 - 1990 nebyla doposud provedena a objektu chybí provedení některých stavebních prací.

Jelikož byl dům rekonstruován, použiji při výpočtu opotřebení analytickou metodu výpočtu, ve které zohledním nestejné stáří jednotlivých stavebních prvků.

Podrobný technický popis stavby je uveden v tabulce vybaveností.

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.11

Typ: 	B

Konstrukce: 	zděná

Střecha: 	šikmá nebo strmá

Podsklepení: 	nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 1.NP

Počet nadzemních podlaží: 	2

Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 	1 975,00 Kč

Využitelné podkroví: 	není

Koeficient podkroví: 	1,0000

Umístění domu: 	samostatný

Koeficient umístění: 	1,0000

Základní cena: 	1 975,00 Kč

Rozdělení konstrukčních prvků

Konstrukční prvek		% z celku	FOP

1 Základy		80,0000	5,6800

1 Základy - přístavba		20,0000	1,4200

2 Zdivo		50,0000	11,1500

2 Zdivo - nástavba a přístavba		50,0000	11,1500

3 Stropy		50,0000	4,2000

3 Stropy - nástavba a přístavba		50,0000	4,2000

7 Vnitřní omítky		50,0000	3,1000

7 Vnitřní omítky - nástavba a přístavba		50,0000	3,1000

8 Fasádní omítky		50,0000	1,5500

8 Fasádní omítky - nástavba a přístavba		50,0000	1,5500

10 Vnitřní obklady		50,0000	1,1500

10 Vnitřní obklady - nástavba a přístavba		50,0000	1,1500

11 Schody		50,0000	1,2000

11 Schody - nástavba a přístavba		50,0000	1,2000

12 Dveře		50,0000	1,6500

12 Dveře - nástavba a přístavba		50,0000	1,6500

14 Podlahy obytných místností		50,0000	1,1000

14 Podlahy obytných místností - nástavba a přístavba		50,0000	1,1000

15 Podlahy ostatních místností		50,0000	0,5500

15 Podlahy ostatních místností - nástavba a přístavba		50,0000	0,5500

Výpočet koeficientu vybavenosti K4:

Konstrukční prvek	vybavenost	FOP	koef.	podíl na K4

1 Základy	podstandard	5,6800	-1,000	-0,0568

- betonové základy bez svislé izolace suterénu proti zemní vlhkosti

1 Základy - přístavba	standard	1,4200	0,000	0,0000

- betonové základy s vodorovnou izolací

2 Zdivo	standard	11,1500	0,000	0,0000

- cihelné průměrné tloušťky 45 cm

2 Zdivo - nástavba a přístavba	standard	11,1500	0,000	0,0000

- cihelné a tvárnicové průměrné tloušťky 45 cm

3 Stropy	standard	4,2000	0,000	0,0000

- dřevěné trámové s podbitím a záklopem, v suterénu betonové montované

3 Stropy - nástavba a přístavba	standard	4,2000	0,000	0,0000

- dřevěné trámové s podbitím a záklopem, montované

4 Střecha	standard	5,2000	0,000	0,0000

- sedlová vaznicová konstrukce

5 Krytina	standard	3,2000	0,000	0,0000

- betonové tašky

6 Klempířské konstrukce	standard	0,8000	0,000	0,0000

- úplné pozinkované části střech včetně parapetů

7 Vnitřní omítky	standard	3,1000	0,000	0,0000

- vápenné štukové omítky

7 Vnitřní omítky - nástavba a přístavba	standard	3,1000	0,000	0,0000

- vápenné štukové omítky

8 Fasádní omítky	podstandard	1,5500	-1,000	-0,0155

- původní vápenné štukové omítky fasády

8 Fasádní omítky - nástavba a přístavba	chybí	1,5500	-1,852	-0,0287

9 Vnější obklady	chybí	0,4000	-1,852	-0,0074

10 Vnitřní obklady	standard	1,1500	0,000	0,0000

- úplné keramické obklady kolem zařizovacích předmětů

10 Vnitřní obklady - nástavba a přístavba	standard	1,1500	0,000	0,0000

- úplné keramické obklady kolem zařizovacích předmětů

11 Schody	standard	1,2000	0,000	0,0000

- betonové schodiště do suterénu

11 Schody - nástavba a přístavba	standard	1,2000	0,000	0,0000

- dřevěné schodiště s podstupnicemi do patra

12 Dveře	podstandard	1,6500	-1,000	-0,0165

- dřevěné dveře do dřevěných zárubní

12 Dveře - nástavba a přístavba	standard	1,6500	0,000	0,0000

- dřevěné plné a náplňové do ocelových zárubní

13 Okna	standard	5,2000	0,000	0,0000

- dřevěná dvojitá okna a dřevěná zdvojená okna

14 Podlahy obytných místností	podstandard	1,1000	-1,000	-0,0110

- původní prkenné podlahy pokojů

14 Podlahy obytných místností - nástavba a přístavba	standard	1,1000	0,000	0,0000

- betonová mazanina s cementovým potěrem

15 Podlahy ostatních místností	standard	0,5500	0,000	0,0000

- betonová mazanina s cementovým potěrem

15 Podlahy ostatních místností - nástavba a přístavba	standard	0,5500	0,000	0,0000

- betonová mazanina s cementovým potěrem

16 Vytápění	chybí	4,4000	-1,852	-0,0815

17 Elektroinstalace	standard	4,1000	0,000	0,0000

- třífázová elektroinstalace

18 Bleskosvod	chybí	0,6000	-1,852	-0,0111

19 Rozvod vody	standard	3,0000	0,000	0,0000

- rozvod teplé i studené vody ke všem zařizovacím předmětům

20 Zdroj teplé vody	chybí	1,8000	-1,852	-0,0333

21 Instalace plynu	chybí	0,5000	-1,852	-0,0093

22 Kanalizace	standard	2,8000	0,000	0,0000

- běžné odpady ze všech zařizovacích předmětů

23 Vybavení kuchyně	chybí	0,5000	-1,852	-0,0093

24 Vnitřní vybavení	standard	5,1000	0,000	0,0000

- vana a umyvadlo v koupelně

25 Záchod	standard	0,4000	0,000	0,0000

- splachovací v samostatné místnosti

26 Ostatní	chybí	3,6000	-1,852	-0,0667

Součet podílů:	-0,3471

Koeficient vybavení stavby K4: 1 - 0,3471 x 0,54 = 	0,8126

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Základní cena upravená: 1 975,00 Kč x 0,8126 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	1 974,99 Kč

Obestavěný prostor:

OP spodní stavby: 7,90x9,20x2,20+7,45x9,20x1,00 = 	228,44 m3

OP vrchní stavby: 9,20x15,35x(3,00+2,80)+2,55x7,15x(3,80+6,00):2 = 	908,42 m3

OP zastřešení: 9,20x15,35x(0,20+2,80:2) = 	225,95 m3

Obestavěný prostor celkem: 	1362,81 m3

Analytický způsob opotřebení:

Konstrukční prvek		přep. FOP z K4	stáří	živ.	opotř.

1 Základy		3,2153	100	130	2,47 %

1 Základy - přístavba		1,7475	15	45	0,58 %

2 Zdivo		13,7213	100	130	10,55 %

2 Zdivo - nástavba a přístavba		13,7213	15	45	4,57 %

3 Stropy		5,1685	100	130	3,98 %

3 Stropy - nástavba a přístavba		5,1685	15	45	1,72 %

4 Střecha		6,3991	15	45	2,13 %

5 Krytina		3,9379	15	45	1,31 %

6 Klempířské konstrukce		0,9845	15	45	0,33 %

7 Vnitřní omítky		3,8149	50	55	3,47 %

7 Vnitřní omítky - nástavba a přístavba		3,8149	15	45	1,27 %

8 Fasádní omítky		0,8774	50	55	0,80 %

8 Fasádní omítky - nástavba a přístavba		0,0000	0	0	0,00 %

9 Vnější obklady		0,0000	0	0	0,00 %

10 Vnitřní obklady		1,4152	15	30	0,71 %

10 Vnitřní obklady - nástavba a přístavba		1,4152	15	30	0,71 %

11 Schody		1,4767	100	130	1,14 %

11 Schody - nástavba a přístavba		1,4767	15	45	0,49 %

12 Dveře		0,9340	50	55	0,85 %

12 Dveře - nástavba a přístavba		2,0305	15	45	0,68 %

13 Okna		6,3991	15	45	2,13 %

14 Podlahy obytných místností		0,6227	50	55	0,57 %

14 Podlahy obytných místností - nástavba a přístavba		1,3537	15	45	0,45 %

15 Podlahy ostatních místností		0,6768	50	55	0,62 %

15 Podlahy ostatních místností - nástavba a přístavba		0,6768	15	45	0,23 %

16 Vytápění		0,0000	0	0	0,00 %

17 Elektroinstalace		5,0455	15	45	1,68 %

18 Bleskosvod		0,0000	0	0	0,00 %

19 Rozvod vody		3,6918	15	45	1,23 %

20 Zdroj teplé vody		0,0000	0	0	0,00 %

21 Instalace plynu		0,0000	0	0	0,00 %

22 Kanalizace		3,4457	15	45	1,15 %

23 Vybavení kuchyně		0,0000	0	0	0,00 %

24 Vnitřní vybavení		6,2761	15	45	2,09 %

25 Záchod		0,4922	15	45	0,16 %

26 Ostatní		0,0000	0	0	0,00 %

Opotřebení celkem: 	48,07 %

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 974,99 Kč x 1362,81 m3  = 	2 691 536,12 Kč

Opotřebení: 2 691 536,12 Kč x 48,07% =	1 293 821,41 Kč

Cena celkem: 	1 397 714,71 Kč

2) Budovy a haly (§ 3)

a) Stodola

V těsné blízkosti rodinného domu čp.5 je postavena stodola. Jde o nepodsklepenou stavbu zděné konstrukce s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, pod kterou není možnost využitelného podkroví. Svislé konstrukce jsou tvořeny zděnými nosnými pilíři a plochy mezi těmito pilíři jsou vyplněny dřevěnou trámovou konstrukcí s jednostranným prkenným obitím.

K objektu není k dispozici žádná původní stavební projektová dokumentace, její přibližné stáří se však odhaduje na 70 let. Za celou dobu trvání stavby nebyla stodola evidentně nijak zásadně přestavována či rekonstruována a řada stavebně technických prvků je původních.

Současný technický stav stavby je přibližně odpovídající stáří.

Stodola slouží k nejrůznějšímu skladování při zemědělské činnosti.

Technický popis stavby je uveden v tabulce vybavenosti.

Typ: 	Z

Účel užití: 	sklad. a úprava zem. prod.

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.15.3..1

Konstrukce: 	zděné

Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 	2 115,00 Kč

Koeficient konstrukce K1:	0,9390

Podlaží - výpočet zastavěných ploch:

1.NP:	107,10 m2

Zast. plocha podlaží: 6,80x15,75 = 	107,10 m2

Průměrná zastavěná plocha podlaží:	107,10 m2

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné zastavěné plochy podlaží K2:

K2 = 0,92 + 6,60 : 107,10 = 	0,9816

Podlaží - výšky:

Označení podlaží	konstrukční	srovnávací

1.NP	7,30	0,00

Průměrná výška podlaží:	7,30 m

Koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží K3:

K3 = 0,30 + 2,10 : 7,30 = 	0,5877

Výpočet koeficientu vybavenosti K4:

Konstrukční prvek	vybavenost	FOP	koef.	podíl na K4

1 Základy	podstandard	13,1000	-1,000	-0,1310

- smíšené kamenné a betonové základy pod nosnými pilíři

2 Svislé konstrukce	podstandard	30,4000	-1,000	-0,3040

- zděné cihelné nosné pilíře 60 * 60 cm, výplň stěn trámy s jednostranným prkenným obitím

3 Stropy	chybí	13,8000	-1,852	-0,2556

4 Krov, střecha	standard	7,0000	0,000	0,0000

- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový, šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný;

- Střecha plochá, jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, maximálně dvě rozdílné výšky hřebene, pultová.

5 Krytiny střech	standard	2,9000	0,000	0,0000

- pálené tašky na latích

6 Klempířské konstrukce	chybí	0,7000	-1,852	-0,0130

7 Úprava vnitřních povrchů	standard	3,9000	0,000	0,0000

- částečné nátěry výplně stěn, spárování cihelných pilířů

8 Úprava vnějších povrchů	standard	2,7000	0,000	0,0000

- nátěry výplně stěn, spárování cihelných pilířů

9 Vnitřní obklady keramické	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

10 Schody	chybí	1,8000	-1,852	-0,0333

11 Dveře	chybí	2,4000	-1,852	-0,0444

12 Vrata	podstandard	3,0000	-1,000	-0,0300

- dřevěná svlaková vrata

13 Okna	chybí	3,4000	-1,852	-0,0630

14 Povrchy podlah	podstandard	3,0000	-1,000	-0,0300

- betonová podlaha v části objektu

15 Vytápění	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

16 Elektroinstalace	chybí	6,1000	-1,852	-0,1130

17 Bleskosvod	chybí	0,4000	-1,852	-0,0074

18 Vnitřní vodovod	standard	0,0000	0,000	0,0000

-  neuvažuje se

19 Vnitřní kanalizace	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

20 Vnitřní plynovod	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

21 Ohřev vody	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

22 Vybavení kuchyní	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

23 Vnitřní hygienická vybavení	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

24 Výtahy	standard	0,0000	0,000	0,0000

- neuvažuje se

25 Ostatní	podstandard	5,4000	-1,000	-0,0540

- s minimálním vybavením

Součet podílů:	-1,0787

Koeficient vybavení stavby K4: 1 - 1,0787 x 0,54 = 	0,4175

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8730

Koeficient prodejnosti Kp:	0,3260

Základní cena upravená:

2 115,00 Kč x 0,9390 x 0,9816 x 0,5877 x 0,4175 x 0,8500 x 1,8730 x 0,3260 = 	248,25 Kč

Obestavěný prostor:

OP vrchní stavby: 6,80x15,75x3,70 = 	396,27 m3

OP zastřešení: 6,80x15,75x(0,20+3,40:2) = 	203,49 m3

Obestavěný prostor celkem: 	599,76 m3

Stáří:	70 roků

Životnost:	100 roků

Lineární opotřebení:	70,00%

Reprodukční cena s vlivem Kp: 248,25 Kč x 599,76 m3  = 	148 890,42 Kč

Opotřebení: 148 890,42 Kč x 70,00% =	104 223,29 Kč

Cena celkem: 	44 667,13 Kč

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka

Jde o vodovodní přípojku z místní vodovodní sítě k rodinnému domu čp.5.

Vodovody - vodovodní přípojka ocel - DN 25 mm (položka  1. 1. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.1

Cena za m	340,00 Kč

Množství: 	6,00 m

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 340,00 Kč x 6,00 x 0,8500 x 1,9320 x 0,7920 = 	2 653,27 Kč

Stáří:	25 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	50,00%

Opotřebení: 2 653,27 Kč x 50,00% =	1 326,64 Kč

Cena celkem: 	1 326,64 Kč

b) Čelní plot

Jde o oplocení z čelní strany před rodinným domem čp.5, které je provedeno z ocelových plotových rámů na ocelových sloupcích.

Ploty - plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr

(položka 13. 2. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.4

Cena za m2 pohl. plochy	450,00 Kč

Množství: 1,25x40,00 = 	50,00 m2 pohl. plochy

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 450,00 Kč x 50,00 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	27 688,72 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	35 roků

Lineární opotřebení:	85,00%

Opotřebení: 27 688,72 Kč x 85,00% =	23 535,41 Kč

Cena celkem: 	4 153,31 Kč

c) Plotové prahy čelního plotu

Betonové plotové prahy jsou provedeny pod celou délkou čelního plotu.

Ploty - betonový práh mezi plotovými sloupky, nadzemní část výšku do 200 mm (položka 13.13. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.4

Cena za m	150,00 Kč

Množství: 	40,00 m

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 150,00 Kč x 40,00 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	7 383,66 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	60,00%

Opotřebení: 7 383,66 Kč x 60,00% =	4 430,20 Kč

Cena celkem: 	2 953,46 Kč

d) Plotová vrata

Plotová vrata jsou přímou součástí čelního plotu.

Plotová vrátka - vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků (položka 14. 5. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.6

Cena za kus	3 420,00 Kč

Množství: 	1,00 kus

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 3 420,00 Kč x 1,00 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	4 208,68 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	35 roků

Lineární opotřebení:	85,00%

Opotřebení: 4 208,68 Kč x 85,00% =	3 577,38 Kč

Cena celkem: 	631,30 Kč

e) Plotová branka

Plotová branka je přímou součástí čelního plotu.

Plotová vrátka - vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, včetně sloupků (položka 14. 2. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.6

Cena za kus	1 450,00 Kč

Množství: 	1,00 kus

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 450,00 Kč x 1,00 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	1 784,38 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	35 roků

Lineární opotřebení:	85,00%

Opotřebení: 1 784,38 Kč x 85,00% =	1 516,72 Kč

Cena celkem: 	267,66 Kč

f) Plot zahrady

Zadní část přilehlého pozemku u rodinného domu čp.5 je oplocena plotem z osinkocementových vlnitých tabulí na ocelových sloupcích.

Ploty - plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patek (položka 13.12. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.4

Cena za m2 pohl. plochy	555,00 Kč

Množství: 2,00x48,00 = 	96,00 m2 pohl. plochy

Koeficient polohový K5:	0,8500

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Reprodukční cena s vlivem Kp: 555,00 Kč x 96,00 x 0,8500 x 1,8280 x 0,7920 = 	65 566,88 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	35 roků

Lineární opotřebení:	85,00%

Opotřebení: 65 566,88 Kč x 85,00% =	55 731,85 Kč

Cena celkem: 	9 835,03 Kč

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty

V zahradě u rodinného domu čp.5 roste menší množství ovocných stromů.

Tyto porosty rostou neudržovaně a zanedbaně, při výpočtu jejich ceny použiji přiměřený odpočet.

Druh	kusů	stáří	cena/ks	úprava.%	celkem

líska (L-vt)	2	30	195,00	-30	273,00 Kč

Koeficient prodejnosti Kp:	1,0000

Ovocné porosty celkem:	273,00 Kč

b) Okrasné porosty

V těsné blízkosti rodinného domu čp.5 roste několik kusů okrasných stromů a keřů, rozličných druhů a stáří. Tyto porosty rostou neudržovaně, popřípadě jsou napadeny škůdcem nebo částečně odvětveny. Při výpočtu jejich ceny použiji přiměřený odpočet.

Druh: 	jalovec chvojka + kultivary

Skupina okrasných rostlin: Jehličnaté keře - sloupovité, konické, kuželovité, polahavé, plazivé, nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu (Položka: 17)

Stáří:	30 roků

Cena za 1 ks:	1 430,00 Kč

Množství: 	2 ks

Srážky: 	50 %

Poloha výsadby: 	Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci

Polohový koeficient: 	 0,75

Upravená cena za 1 ks: 1 430,00 Kč x  0,75 x (100 - 50)% = 	536,25 Kč

Celkem: 536,25 Kč x 2 ks = 	1 072,50 Kč

Druh: 	kaštan

Skupina okrasných rostlin: Listnaté stromy cennější a vzácnější - kmenné, keřové, pyramidální a převislé tvary (Položka: 3)

Cenová skupina: 	III

Stáří:	50 roků

Cena za 1 ks:	32 315,00 Kč

Množství: 	1 ks

Srážky: 	90 %

Poloha výsadby: 	Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci

Polohový koeficient: 	 0,75

Upravená cena za 1 ks: 32 315,00 Kč x  0,75 x (100 - 90)% = 	2 423,63 Kč

Celkem: 2 423,63 Kč x 1 ks = 	2 423,63 Kč

Druh: 	lípa srdčitá + kultivary

Skupina okrasných rostlin: Listnaté stromy cennější a vzácnější - kmenné, keřové, pyramidální a převislé tvary (Položka: 3)

Cenová skupina: 	III

Stáří:	80 roků

Cena za 1 ks:	32 315,00 Kč

Množství: 	1 ks

Srážky: 	50 %

Poloha výsadby: 	Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci

Polohový koeficient: 	 0,75

Upravená cena za 1 ks: 32 315,00 Kč x  0,75 x (100 - 50)% = 	12 118,13 Kč

Celkem: 12 118,13 Kč x 1 ks = 	12 118,13 Kč

Okrasné porosty celkem:	15 614,26 Kč

5) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.14

Zastavěná plocha je tvořena jednou parcelou pozemku parcelní číslo 14 - zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 754 m2. Tato plocha je zastavěna samotnou stavbou rodinného domu čp.5, stodolou a přilehlým společným dvorem.

Základní cena pozemku je určena podle odstavce j).

Počet obyvatel v místě:	3821

Cena pozemku: ZC = 35 + (3821 - 1000) x 0,007414 x 2,00 = 	111,82 Kč/m2

Stavba umístěná na pozemku:

stavba	koeficient Kp	koeficient Ki

Rodinný dům č.p.5	0,7920	1,8280

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:

Důvod úpravy ceny pozemku	úprava %

15 Možnost napojení na plynovod	přirážka 10

Úpravy podle položek 1, 2, 12 a 13: 	nejsou

Úpravy podle položek 3 až 11, 14, 16: 	přirážka 10%

Parcela číslo:	14

Plocha: 	754 m2

Ocenění podle odstavce: 	1) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

Základní cena upravená:

111,82 x (100 + 0)% x (100 + 10)% x 0,7920 x 1,8280 = 	178,08 Kč/m2

Cena za parcelu: 178,08 Kč/m2 x 754 m2 = 	134 272,32 Kč

Cena celkem: 	134 272,32 Kč

b) Přilehlý pozemek p.č.15

Přilehlý pozemek je tvořen jednou parcelou pozemku parcelní číslo 15 - zahrada s výměrou 516 m2. Plocha, tvořená touto parcelou, tvoří s rodinným domem čp.5 a jeho zastavěnou plochou jeden funkční celek.

Základní cena pozemku je určena podle odstavce j).

Počet obyvatel v místě:	3821

Cena pozemku: ZC = 35 + (3821 - 1000) x 0,007414 x 2,00 = 	111,82 Kč/m2

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,7920

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:

Důvod úpravy ceny pozemku	úprava %

15 Možnost napojení na plynovod	přirážka 10

Úpravy podle položek 1, 2, 12 a 13: 	nejsou

Úpravy podle položek 3 až 11, 14, 16: 	přirážka 10%

Parcela číslo:	15

Plocha: 	516 m2

Ocenění podle odstavce: 	8) jednotný funkční celek se zastavěnou plochou (podle odst. 1)

Základní cena upravená:

111,82 x (100 + 0)% x (100 + 10)% x 0,7920 x 1,8280 = 	178,08 Kč/m2

Úprava ceny podle odstavce 8: 178,08 Kč/m2 x 0,4 = 	71,23 Kč/m2

Cena za parcelu: 71,23 Kč/m2 x 516 m2 = 	36 754,68 Kč

Cena celkem: 	36 754,68 Kč

6) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemky p.č.127, 148, 163 a 452

Jde o celkem čtyři parcely parcelních čísel 127, 148, 163 a 452, vedené na listu vlastnictví číslo 1651 jako ostatní plocha neplodná půda.

Tyto parcely se jednotlivě nacházejí v různých částech katastrálního území Koukolná.

Parcela číslo:	127

Plocha: 	278 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	6,52 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	100 %

Cena upravená přirážkou:	13,04 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 13,04 Kč x 30% = 	3,91 Kč

Cena parcely: 278 m2  x 3,91 Kč/m2 = 	1 086,98 Kč

Parcela číslo:	148

Plocha: 	609 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	6,52 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	100 %

Cena upravená přirážkou:	13,04 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 13,04 Kč x 30% = 	3,91 Kč

Cena parcely: 609 m2  x 3,91 Kč/m2 = 	2 381,19 Kč

Parcela číslo:	163

Plocha: 	1256 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	6,52 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	100 %

Cena upravená přirážkou:	13,04 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 13,04 Kč x 30% = 	3,91 Kč

Cena parcely: 1256 m2  x 3,91 Kč/m2 = 	4 910,96 Kč

Parcela číslo:	452

Plocha: 	980 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	3

Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda.

Průměrná základní cena zemědělského pozemku: 	6,52 Kč

Přirážka podle položky č.1 přílohy č. 20: 	100 %

Cena upravená přirážkou:	13,04 Kč

Cena podle odst. 3, §31: 13,04 Kč x 30% = 	3,91 Kč

Cena parcely: 980 m2  x 3,91 Kč/m2 = 	3 831,80 Kč

Cena celkem:	12 210,93 Kč

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Pozemky p.č.155, 168 a 453

Jde o tři parcely zemědělského pozemku parcelních čísel 155 - trvalý travní porost s výměrou 309 m2 a BPEJ 65600, parcelní číslo 168 - orná půda s výměrou 378 m2  a  BPEJ 65600 a parcelní číslo 453 - trvalý travní porost s výměrou 1602 m2 a BPEJ 65600.

Tyto zemědělské parcely se nacházejí v různých částech katastrálního území Koukolná.

Druh obce rozhodující pro stanovení úprav: 	obce s 50-100 tis. obyvatel

Vzdálenost od hranice katastrálního území: 	vlastní území

Přirážka k ceně za tuto vzdálenost: 	100 %

Vzdálenost od nejbližších míst souvislého zastavění: 	do 2 km

Srážka za tuto vzdálenost: 	0 %

Celková úprava základní ceny pozemku:	 + 100 %

Parcela číslo:	155

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

65600	309	7,65	15,30	4 727,70 Kč

Celkem parcela: 	309 m2			4 727,70 Kč

Parcela číslo:	168

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

65600	378	7,65	15,30	5 783,40 Kč

Celkem parcela: 	378 m2			5 783,40 Kč

Parcela číslo:	453

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

65600	1602	7,65	15,30	24 510,60 Kč

Celkem parcela: 	1602 m2			24 510,60 Kč

Celkem:	35 021,70 Kč

b) Pozemky p.č.65 a 128 (evidence PK)

Jde o dvě parcely zemědělského pozemku vedené ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru Evidence nemovitostí (PK stav EN) parcelní číslo 65 s výměrou 1074 m2 a BPEJ 65600 a parcelní číslo 128 s výměrou 301 m2 a BPEJ 65600.

Tyto zemědělské parcely se nacházejí v různých částech katastrálního území Koukolná.

Druh obce rozhodující pro stanovení úprav: 	obce s 50-100 tis. obyvatel

Vzdálenost od hranice katastrálního území: 	vlastní území

Přirážka k ceně za tuto vzdálenost: 	100 %

Vzdálenost od nejbližších míst souvislého zastavění: 	do 2 km

Srážka za tuto vzdálenost: 	0 %

Celková úprava základní ceny pozemku:	 + 100 %

Parcela číslo:	128 (PK stav)

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

65600	301	7,65	15,30	4 605,30 Kč

Celkem parcela: 	301 m2			4 605,30 Kč

Parcela číslo:	65 (PK stav)

Ocenění podle odstavce:	1

Bonita	výměra m2	cena Kč/m2	upr.cena	cena za část

65600	1074	7,65	15,30	16 432,20 Kč

Celkem parcela: 	1074 m2			16 432,20 Kč

Celkem:	21 037,50 Kč

C) Rekapitulace zjištěných cen

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům č.p.5	1 397 714,71 Kč

Mezisoučet pro §  5:	1 397 714,71 Kč

2) Budovy a haly (§ 3)

a) Stodola	44 667,13 Kč

Mezisoučet pro §  3a:	44 667,13 Kč

3) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka	1 326,64 Kč

b) Čelní plot	4 153,31 Kč

c) Plotové prahy čelního plotu	2 953,46 Kč

d) Plotová vrata	631,30 Kč

e) Plotová branka	267,66 Kč

f) Plot zahrady	9 835,03 Kč

Mezisoučet pro § 10:	19 167,40 Kč

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty	273,00 Kč

b) Okrasné porosty	15 614,26 Kč

Mezisoučet pro § 38d:	15 887,26 Kč

5) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.14	134 272,32 Kč

b) Přilehlý pozemek p.č.15	36 754,68 Kč

Mezisoučet pro § 28:	171 027,00 Kč

6) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemky p.č.127, 148, 163 a 452	12 210,93 Kč

Mezisoučet pro § 31:	12 210,93 Kč

7) Zemědělské pozemky (§ 29)

a) Pozemky p.č.155, 168 a 453	35 021,70 Kč

b) Pozemky p.č.65 a 128 (evidence PK)	21 037,50 Kč

Mezisoučet pro § 29:	56 059,20 Kč

# Cena nemovitosti celkem: 	1 716 730,00 Kč

(Zaokrouhleno na desítky Kč)

Slovy: Jedenmiliónsedmsetšestnácttisícsedmsettřicet korunčeských

## O B V Y K L Á   C E N A   R O D I N N É H O   D O M U   č. p.  5

Při stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp.5 s příslušenstvím, který se nachází v katastrálním území Koukolná obce Dětmarovice a který je dle katastru nemovitostí veden ve společném jmění manželů Vladimíra a Ireny Kyjonkových, vyjdu jednak z ceny, vypočtené dle oceňovacího předpisu, kterým je zákon č.151/1997 Sb., jednak z internetové a tiskové nabídky obdobných nemovitostí, které jsou nabízeny realitními kancelářemi v dané lokalitě a blízkém okolí a také vyjdu z vlastní databáze tržních cen.

Rodinný dům čp.5 je starý rodinný dům, postavený počátkem minulého století, který byl v letech 1987 – 1990 nadstavěn, přistavěn a částečně zrekonstruován. Od roku 1990 do roku 2000 byl údajně vlastníky užíván k bydlení, od roku 2000 až do dnešní doby je vystěhován a mimo provoz. Následkem toho je dům volně přístupný a převážná část jeho vnitřního vybavení je demontována nebo rozkradena. Objekt je však díky provedené rekonstrukci dobře zajištěn proti povětrnostním vlivům, čímž jsou prvky dlouhodobé životnosti chráněny a nedochází k jejich poškozování. Aby mohl objekt sloužit opět svému účelu, bude nutné vyměnit, opravit nebo doplnit některé prvky krátkodobé životnosti a dokončit kolaudaci rekonstrukce, která nebyla doposud provedena.

Součástí ocenění je také budova stodoly, stojící v těsné blízkosti rodinného domu, některé venkovní úpravy, porosty a pozemkové parcely, které jsou jednak přímou součástí rodinného domu, neboť tvoří zastavěnou plochu a přilehlý pozemek a pozemkové parcely, které se nacházejí v různých částech téže katastrálního území.

Dle katastru nemovitostí nepřináleží k nemovitosti z LV č.1651 žádná práva, pouze je zde vedeno jedno věcné břemeno užívání pro Annu Čempelovou, bytem Koukolná čp.5 Dětmarovice. Pátráním v místní matrice jsem zjistil, že uvedená osoba zemřela v roce 1996, čímž toto věcné břemeno pozbývá platnosti a proto na něj při stanovení ceny nebudu brát zřetel.

Pro porovnání jsem vybral několik podobných rodinných domů a chalup, které mají  stejně jako v případě oceňovaného domu podobné stáří, podobné dispoziční řešení, velikost, vlastní pozemek, případně jsou po rekonstrukci. Objekty pro porovnání jsem vybral výhradně z nedalekého okolí, kde se oceňovaná nemovitost nachází.

- podobný RD o dvou BJ se započatou rekonstrukcí v Ludgeřovicích………nabízená cena  1 500 000  Kč

- podobný RD 3+1 s obytným podkrovím v Bohuslavicích u Hlučína………nabízená cena  1 690 000  Kč

- podobný RD po částečné rekonstrukci 1998 v obci Hať……………………nabízená cena  1 580 000  Kč

- podobný RD v Petrovicích u Karviné………………………………………nabízená cena  1 590 000  Kč

- podobný starý RD před rekonstrukcí s velkým pozemkem ………………..nabízená cena  1100 000  Kč

- podobný RD o dvou BJ po rekonstrukci 1990 ve Vítkově…………………nabízená cena  1 500 000  Kč

- podobný RD 5+2 s velkým pozemkem v Jakartovicích……………………nabízená cena  1 550 000  Kč

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase, stanovuji obvyklou cenu nemovitého majetku z LV č.1651pro katastrální území Koukolná obce Dětmarovice, tedy rodinného domu čp.5 včetně budovy stodoly, venkovních úprav, porostů a pozemků cenou ve výši :

=1 500 000 Kč=

slovy : jedenmilionpětsettisíckorunčeských

Podklady pro vypracování posudku:

- výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví číslo 1651, vyhotovený KÚ v Karviné, dne 23.7.2004

- kopie katastrální mapy oceňované nemovitosti

- část stavební a projektové dokumentace k rodinnému domu čp.5, získaná ve stavebním archivu obce Dětmarovice

- stavební povolení nadstavby a přístavby domu č.j. Výst.1207/87-Zá z roku 1987

- zjišťování informací potřebných k ocenění na místěpříslušném stavebním úřadě a u sousedů (kontakt na vlastníky byl neúspěšný)

- usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové č.j.EX987/04 ze dne 25.4.2005

- prohlídka a zaměření nemovitosti za účasti pouze soudního znalce dne 27.7.2005

- ocenění nemovitosti je ke dni 27.7.2005

Tento znalecký posudek obsahuje 17 listů textu + přílohu a předává se objednateli ve třech vyhotoveních.

Znalecká doložka

Znaleckou doložku jsem obdržel od Krajského soudu v Ostravě dne 4.10.1977 pod čj. Spr.3510/77 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady ( nemovitostí ).