Znalecký posudek číslo

3044 - 264/05

O ceně nemovitosti:       Pozemek  p.č.   1940/1 a /3,  1941/1,   1942/1 a /2

Havířov  -  Prostřední  Suchá

katastrální území: Prostřední Suchá

okres: Karviná

Objednatel znaleckého posudku:

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ

Poděbradova 41 , O S T R A V A

Vlastník nemovitosti:

K A R P E N K O   Roman        r. č.  621120/0941

Okružní 14/1078 ,       H A V Í Ř O V  -  Šumbark

Účel posudku:

zjištění ceny nemovitosti  se stavem ke dni 29.10.2005

Zpracovatel znaleckého posudku:

K Ř E N E K  Ladislav

soudní znalec

Kunčice pod Ondřejníkem čp.497

73913

Cenový předpis:

Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne 17. 6.1997 o oceňování majetku a vyhláška Ministerstva financí číslo 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004Sb.

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

Oceňovaná nemovitost je pět parcel pozemků, které leží v katastrálním území Prostřední Suchá v obci Havířov a jsou ve vlastnictví Romana Karpenka z Havířova.

Největším parcelou je parcela číslo 1941/1 - orná půda o výměře 3 852 m2, která je dle směrného plánu pro město Havířov určena k zástavbě rodinnými domy, zbylé čtyři parcely jsou značně menší, tvoří okraje podél vodního toku Sušánka a jsou tímto směrným plánem určeny jako ochranná zeleň.

Ocenění je provedeno na základě Usnesení exekutorského úřadu mgr.Fučíkové v Ostravě EX 884/04-23 ze dne 27.7.2005 a bude sloužit pro vymožení povinnosti povinného Romana Karpenka.

Sestavení posudku:

- Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1941/1

b) Pozemek p.č.1940/1

c) Pozemek p.č.1940/3

d) Pozemek p.č.1942/1

e) Pozemek p.č.1942/2

B) Ocenění nemovitosti:

1) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1941/1

Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 1941/1 - orná půda o výměře 3 852 m2, která je dle Směrného plánu pro město Havířov určena k zástavbě rodinnými domy.

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:	nejsou

Parcela číslo:	1941/1

Plocha: 	3852 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	1

Pozemek, který není stavební, ale je zahrnut do platného územního nebo regulačního plánu jako určený k zastavění (podle §28, odst. 1 a 2)

Cena určená podle §28 odst. 1 a 2 se násobí koeficientem 0,30.

Základní cena:	500,00 Kč/m2

Koeficient prodejnosti Kp:	0,6590

Koeficient inflace Ki:	1,8280

Cena podle §28, odst. 1 a 2: 500,00 x (100 + 0)% x (100 + 0)% x 0,6590 x 1,8280 = 	602,33 Kč/m2

Úprava ceny podle §31, odst. 1: 602,33 Kč/m2 x 0,30 =	180,70 Kč/m2

Cena parcely: 3852 m2  x 180,70 Kč/m2 = 	696 056,40 Kč

Cena celkem:	696 056,40 Kč

b) Pozemek p.č.1940/1

Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 1940/1 - ostatní plocha o výměře 439 m2, který je dle Směrného plánu pro město Havířov určen jako ochranná zeleň.

Parcela číslo:	1940/1

Plocha: 	439 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	4

Pozemek neuvedený v odstavcích (1), (2) a (3), který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním, zemědělským ani pozemkem vodní nádrže nebo ostatní vodní plochy.

Základní cena stavebního pozemku podle odst. 1, §28: 	500,00 Kč

Pozemek je v zastavěné části obce nebo do 200 od souvisle zastavěné části obce. Podle odst. 4a) je základní cena 7% z výše uvedené ceny.

Cena podle odst. 4: 500,00 Kč x 7% = 	35,00 Kč

Cena parcely: 439 m2  x 35,00 Kč/m2 = 	15 365,00 Kč

Cena celkem:	15 365,00 Kč

c) Pozemek p.č.1940/3

Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 1940/3 - ostatní plocha o výměře 183 m2, který je dle Směrného plánu pro město Havířov určen jako ochranná zeleň.

Parcela číslo:	1940/3

Plocha: 	183 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	4

Pozemek neuvedený v odstavcích (1), (2) a (3), který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním, zemědělským ani pozemkem vodní nádrže nebo ostatní vodní plochy.

Základní cena stavebního pozemku podle odst. 1, §28: 	500,00 Kč

Pozemek je v zastavěné části obce nebo do 200 od souvisle zastavěné části obce. Podle odst. 4a) je základní cena 7% z výše uvedené ceny.

Cena podle odst. 4: 500,00 Kč x 7% = 	35,00 Kč

Cena parcely: 183 m2  x 35,00 Kč/m2 = 	6 405,00 Kč

Cena celkem:	6 405,00 Kč

d) Pozemek p.č.1942/1

Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 1942/1 - ostatní plocha o výměře 574 m2, který je dle Směrného plánu pro město Havířov určen jako ochranná zeleň.

Parcela číslo:	1942/1

Plocha: 	574 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	4

Pozemek neuvedený v odstavcích (1), (2) a (3), který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním, zemědělským ani pozemkem vodní nádrže nebo ostatní vodní plochy.

Základní cena stavebního pozemku podle odst. 1, §28: 	500,00 Kč

Pozemek je v zastavěné části obce nebo do 200 od souvisle zastavěné části obce. Podle odst. 4a) je základní cena 7% z výše uvedené ceny.

Cena podle odst. 4: 500,00 Kč x 7% = 	35,00 Kč

Cena parcely: 574 m2  x 35,00 Kč/m2 = 	20 090,00 Kč

Cena celkem:	20 090,00 Kč

e) Pozemek p.č.1942/2

Jedná se o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 1942/2 - ostatní plocha o výměře 99 m2, který je dle Směrného plánu pro město Havířov určen jako ochranná zeleň.

Parcela číslo:	1942/2

Plocha: 	99 m2

Ocenění je provedeno podle odstavce:	4

Pozemek neuvedený v odstavcích (1), (2) a (3), který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním, zemědělským ani pozemkem vodní nádrže nebo ostatní vodní plochy.

Základní cena stavebního pozemku podle odst. 1, §28: 	500,00 Kč

Pozemek je v zastavěné části obce nebo do 200 od souvisle zastavěné části obce. Podle odst. 4a) je základní cena 7% z výše uvedené ceny.

Cena podle odst. 4: 500,00 Kč x 7% = 	35,00 Kč

Cena parcely: 99 m2  x 35,00 Kč/m2 = 	3 465,00 Kč

Cena celkem:	3 465,00 Kč

C) Rekapitulace zjištěných cen

Pozemek pro výstavbu

1) Jiné pozemky (§ 31)

a) Pozemek p.č.1941/1	696 056,40 Kč

Pozemek pro výstavbu celkem:	696 056,40 Kč

Pozemky pro zeleň

b) Pozemek p.č.1940/1	15 365,00 Kč

c) Pozemek p.č.1940/3	6 405,00 Kč

d) Pozemek p.č.1942/1	20 090,00 Kč

e) Pozemek p.č.1942/2	3 465,00 Kč

Pozemky pro zeleň celkem:	45 325,00 Kč

# Cena nemovitosti z LV č.462 celkem: 	741 380,00 Kč

(Zaokrouhleno na desítky Kč)

Slovy: Sedmsetčtyřicetjedentisíctřistaosmdesát korunčeských

Podklady pro vypracování posudku:

- výpis z KN - LV číslo 462 pro katastrální území Prostřední Suchá obce Havířov, vyhotovený dálkovým přístupem dne 27.7.2005

- kopie katastrální mapy

- usnesení Exekutorského úřadu Ostrava o ocenění nemovitosti čj.EX 884/04-23 ze dne 27.7.2005

- prohlídka a zaměření nemovitosti dne 12.9.2005 za účasti soudního znalce

- zjištění ceny nemovitosti je ke dni 29.10.2005

- informace o pozemcích na stavebním úřadě v Havířově

Tento znalecký posudek obsahuje 5 listů textu + přílohu a předává se objednateli ve čtyřech vyhotoveních.

O B V Y K L Á   C E N A   P O Z E M K U   p. č.  1941 / 1

Při stanovení obvyklé ceny pozemku, tvořeného parcelou číslo 1941/1 – orná půda, který se nachází v katastrálním území Prostřední Suchá obce Havířov a který je dle katastru nemovitostí veden ve vlastnictví pana Romana Karpenka, vyjdu jednak z ceny, vypočtené dle současného oceňovacího předpisu, kterým je zákon č.151/1997 Sb, jednak z informací, získaných na Magistrátu města Havířov a také z internetové a tiskové nabídky obdobných nemovitostí, nabízených v současné době realitními kancelářemi.

Uvedený pozemek p.č.1941/1 je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda s BPEJ, tedy jako zemědělský pozemek. Dle informací, získaných na odboru územního plánování magistrátu města Havířov, je uvedený pozemek zahrnut ve Směrném územním plánu jako nestavební určený k budoucí možné výstavbě a zastavění rodinnými domy. V tomto smyslu je pozemek oceněn, přičemž cena za 1m2 činí 180,70 Kč / m2 a při celkové výměře 3852 m2 vychází celková cena za parcelu 3852 * 180,70 = 696 056,40 Kč.

Pozemek je rovinatý a nachází se na něm travní porost. Příjezd k němu je možný po místní asfaltové komunikaci p.č.2670/11 a 2670/12. V blízkém okolí jmenovaného pozemku je zástavba rodinnými domy, u nichž jsou provedeny veškeré inženýrské sítě, na které je možné napojení. Dle zjištění se k oceňovanému pozemku p.č.1941/1 nevážou žádná práva nebo věcná břemena, která by měla vliv na jeho výslednou obvyklou cenu.

Pro porovnání vybírám celkem čtyři podobné pozemky z blízkého okolí, nabízené v realitní inzerci, které jsou stejně jako v případě oceňovaného pozemku parcelní číslo 1941/1 určeny k budoucí možné výstavbě :

- Havířov Horní Suchá – oplocený poz.v centru obce 2400 m2, sítě……….…nabízená cena  145 Kč/m2

- Havířov Dolní Suchá – poz. V blízkosti novostaveb 1692 m2, sítě………….nabízená cena  220 Kč/m2

- Havířov Dolní Suchá – velký poz. 17533 m2, sítě…………………………...nabízená cena  150 Kč/m2

- Havířov Prostřední Suchá – poz. 2277 m2 v klidné části, sítě……………….nabízená cena  200 Kč/m2

Porovnáním jsem zjistil, že vypočtená cena 180,70 Kč/m2 odpovídá současným obvyklým cenám podobných pozemků v bezprostřední blízkosti oceňovaného pozemku p.č.1941/1.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase, stanovuji obvyklou cenu pozemku p.č. 1941/1 v k.ú. Prostřední Suchá obce Havířov cenou ve výši :

=690 000 Kč=

slovy : šestsetdevadesáttisíckorunčeských

O B V Y K L Á   C E N A   P O Z .   p. č.  1940/1, 1940/3, 1942/1 a 1942/2

Pozemkové parcely p.č. 1940/1, 1940/3, 1942/1 a 1942/2 navazují na výše uvedený pozemek p.č.1941/1 ze severní strany a dle vyjádření pracovníků Magistrátu města Havířov tvoří ochrannou zeleň blízkého vodního toku. Jejich obvyklou cenu není možno stanovit porovnáním, neboť v současné době nejsou na trhu s nemovitostmi v okolí nabízeny nebo obchodovány takto podobné pozemky se stejným využitím. Cena pozemku, tvořeného parcelami p.č.1940/1, 1940/3, 1942/1 a 1942/2, činí dle současného oceňovacího předpisu celkem 45 325 Kč.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase stanovuji obvyklou cenu pozemku tvořeného parcelami p.č.1940/1, 1940/3, 1942/1 a 1942/2 cenou ve výši :

=45 325 Kč=

slovy : čtyřicetpěttisíctřistadvacetpětkorunčeských

Znalecká doložka

Znaleckou doložku jsem obdržel od Krajského soudu v Ostravě dne 4.10.1977 pod čj. Spr.3510/77 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady ( nemovitostí ).