Znalecký posudek číslo

3164 - 54/06

O ceně nemovitosti:       Rodinný dům č.p. 328 s příslušenstvím

Starý  Bohumín

katastrální území: Starý Bohumín

okres: Karviná

Objednatel znaleckého posudku:

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ

Poděbradova 41 , O S T R A V A

Vlastník nemovitosti:

H A L O U Z K A   Ladislav a Anna 		S  J  M

S. K. Neumanna  328 , S T A R Ý   B O H U M Í N

Účel posudku:

zjištění ceny nemovitosti  se stavem ke dni 28.2.2006

Zpracovatel znaleckého posudku:

K Ř E N E K  Ladislav

soudní znalec

Kunčice pod Ondřejníkem čp.497

73913

Cenový předpis:

Zákon číslo 151/1997 Sb. ze dne 17. 6.1997 o oceňování majetku a vyhláška Ministerstva financí číslo 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004Sb.

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

Oceňovanou nemovitostí je všechen nemovitý majetek, zapsaný na listu vlastnictví číslo 245 pro katastrální území Starý Bohumín obce Bohumín, který je dle katastru nemovitostí veden ve společném jmění manželů Ladislava a Anny Halouzkových.

Jmenovitě se jedná o rodinný dům čp.328 s příslušenstvím, postavený na rovinatém, částečně oploceném pozemku v ulici S.K.Neumanna v k.ú.Starý Bohumín, v místě, zastavěném převážně rodinnými domy a objekty pro bydlení.

Rodinný dům čp.328 má podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a nízkou střechou sedlového tvaru, pod kterou není vytvořeno obytné podkroví. Uvnitř domu jsou situovány celkem dvě bytové jednotky 3+1s příslušenstvím v přízemí a 2+1 s příslušenstvím v patře. Dům byl původně stavěn v letech 1925 - 1926, k rekonstrukci, přístavbě a nástavbě došlo v letech 1978 - 1990. Současný technický stav rodinného domu se pohledem zvenčí jeví jako dobrý, odpovídající stáří a provedené rekonstrukci.

Součástí ocenění bude dále příslušenství domu, tvořené některými venkovními úpravami jako vodovodní přípojkou, plynovodní přípojkou, žumpou, kanalizací a předloženými venkovními schody.

Rodinný dům je postaven na parcele stavebního pozemku parcelní číslo 340 - zastavěná plocha a nádvoří, přilehlým pozemkem je pozemek tvořený parcelou číslo 341 - zahrada, což je plocha, která s oceňovaným rodiným domem tvoří jeden funkční celek.

Dle katastru nemovitostí se k oceňovanému nemovitému majetku z LV č.245 nevážou žádná práva nebo věcná břemena, která by měla vliv na jeho výslednou cenu.

Spoluvlastník nemovitosti p.Anna Halouzková, kterou se mi podařilo několikrát telefonicky a jednou osobně kontaktovat, nakonec řádnou prohlídku a zaměření nemovitosti neumožnila. Při ocenění proto vycházím ze zjevné prohlídky nemovitosti z místa mimo vlastní pozemek z veřejného prostranství a z údajů, zjištěných ze stavební a projektové dokumentace, archivované u místěpříslušného stavebního archivu v Bohumíně. Pro zjištění ceny nemovitosti, mi tyto získané údaje a informace postačují.

Ocenění je provedeno na základě Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostrava Mgr. Pavly Fučíkové č.j. 024 EX 923/04 ze dne 21.9.2005 a bude sloužit jako podklad při exekuci výše uvedeného nemovitého majetku z LV č.245 pro k.ú. Starý Bohumín obce Bohumín, který je veden ve společném jmění manželů Halouzkových.

Sestavení posudku:

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům čp.328

2) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka

b) Plynovodní přípojka

c) Žumpa

d) Kanalizace

e) Venkovní předložené schody

3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.340

b) Přilehlý pozemek p.č.341

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty

b) Okrasné porosty

B) Ocenění nemovitosti:

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům čp.328

Rodinný dům čp.328 má podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a nízkou střechou sedlového tvaru, pod kterou není vytvořeno obytné podkroví, nad částí přístavby je provedena plochá střecha. Oceňovaný rodinný dům čp.328 je pravou částí dvojdomku, levá část dvojdomku má odlišné popisné číslo a je ve vlastnictví jiného vlastníka. Uvnitř domu jsou situovány celkem dvě bytové jednotky 3+1s příslušenstvím v přízemí a 2+1 s příslušenstvím v patře. Dle archivní stavební projektové dokumentace, byl dům původně stavěn v letech 1925 - 1926 a údajně se jednalo o přízemní rodinný domek se sedlovou střechou. K rekonstrukci, přístavbě a nástavbě patra nad původní částí, došlo údajně v letech 1978 - 1990, kdy byla rekonstrukce následně zkolaudována. Současný technický stav rodinného domu se pohledem zvenčí jeví jako dobrý, odpovídající stáří a provedené rekonstrukci. Jelikož je stáří původní stavby 80 let a na objektu byla provedena zásadní rekonstrukce, stanovuji další životnost 50 let.

Vybavenost stavebně technických prvků viditelných zvenčí se jeví jako standardní, vybavenost prvků vnitřního vybavení odhaduji na stejné úrovni.

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.11

Typ: 	D

Konstrukce: 	zděná

Střecha: 	šikmá nebo strmá

Podsklepení: 	podsklepený

Počet nadzemních podlaží: 	2

Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 	1 900,00 Kč

Využitelné podkroví: 	není

Koeficient podkroví: 	1,0000

Umístění domu: 	koncový

Koeficient umístění: 	0,9500

Základní cena: 	1 805,00 Kč

Rozdělení konstrukčních prvků

Konstrukční prvek		% z celku	FOP

1 Základy		40,0000	1,7200

1 Základy - přístavba a nástavba		60,0000	2,5800

2 Zdivo		40,0000	9,7200

2 Zdivo - přístavba a nástavba		60,0000	14,5800

3 Stropy		40,0000	3,7200

3 Stropy - přístavba a nástavba		60,0000	5,5800

Výpočet koeficientu vybavenosti K4:

Konstrukční prvek	vybavenost	FOP	koef.	podíl na K4

1 Základy	podstandard	1,7200	-1,000	-0,0172

- pod původní stavbou betonové základy bez svislé izolace suterénu proti zemní vlhkosti

1 Základy - přístavba a nástavba	standard	2,5800	0,000	0,0000

- betonové pásy s vodorovnou i svislou izolací proti zemní vlhkosti

2 Zdivo	standard	9,7200	0,000	0,0000

- cihelné tl.45 cm

2 Zdivo - přístavba a nástavba	standard	14,5800	0,000	0,0000

- cihelné a tvárnicové zdivo tl.45 cm

3 Stropy	standard	3,7200	0,000	0,0000

- s rovným podhledem

3 Stropy - přístavba a nástavba	standard	5,5800	0,000	0,0000

-  s rovným podhledem

4 Střecha	standard	4,2000	0,000	0,0000

- střecha je nízkého sedlového tvaru a částečně plochá

5 Krytina	standard	3,0000	0,000	0,0000

- asfaltové svařované pásy

6 Klempířské konstrukce	standard	0,7000	0,000	0,0000

- úplné střechy z pozinkovaného plechu včetně parapetů

7 Vnitřní omítky	standard	6,4000	0,000	0,0000

- vápenné štukové

8 Fasádní omítky	standard	3,3000	0,000	0,0000

- vápenná fasáda hladká

9 Vnější obklady	podstandard	0,4000	-1,000	-0,0040

-  pouze částečné obklady

10 Vnitřní obklady	standard	2,4000	0,000	0,0000

-

11 Schody	standard	3,9000	0,000	0,0000

-

12 Dveře	standard	3,4000	0,000	0,0000

-

13 Okna	standard	5,3000	0,000	0,0000

- dřevěná zdvojená okna

14 Podlahy obytných místností	standard	2,3000	0,000	0,0000

-

15 Podlahy ostatních místností	standard	1,4000	0,000	0,0000

-

16 Vytápění	standard	4,2000	0,000	0,0000

- ústřední teplovodní

17 Elektroinstalace	standard	4,0000	0,000	0,0000

- světelná a třífázová 400 V

18 Bleskosvod	standard	0,5000	0,000	0,0000

- je instalován anténní nosič

19 Rozvod vody	standard	2,8000	0,000	0,0000

-

20 Zdroj teplé vody	standard	1,6000	0,000	0,0000

-

21 Instalace plynu	standard	0,5000	0,000	0,0000

-  zemní plyn

22 Kanalizace	standard	2,9000	0,000	0,0000

-

23 Vybavení kuchyně	standard	0,5000	0,000	0,0000

-

24 Vnitřní vybavení	standard	5,0000	0,000	0,0000

-

25 Záchod	standard	0,4000	0,000	0,0000

-

26 Ostatní	standard	3,0000	0,000	0,0000

-

Součet podílů:	-0,0212

Koeficient vybavení stavby K4: 1 - 0,0212 x 0,54 = 	0,9886

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Základní cena upravená: 1 805,00 Kč x 0,9886 x 1,0000 x 1,8280 x 0,5940 = 	1 937,58 Kč

Obestavěný prostor:

OP spodní stavby: (8,25x10,10+4,55x10,10+2,20x7,80)x2,50+(2,00x2,30x1,25) = 	371,85 m3

OP vrchní stavby: ((8,25x10,10+4,55x10,10+2,20x7,80)x3,10)+(2,00x2,30x(1,50+2,30):2)+(8,25x10,10x3,00) = 	712,68 m3

OP zastřešení: (8,25x10,10x(0,40+1,00:2))+((4,55x10,10+2,20x7,80)x(0,30+0,40):2) = 	97,08 m3

Obestavěný prostor celkem: 	1181,61 m3

Analytický způsob opotřebení:

Konstrukční prvek		přep. FOP z K4	stáří	živ.	opotř.

1 Základy		0,8004	80	130	0,49 %

1 Základy - přístavba a nástavba		2,6099	28	78	0,94 %

2 Zdivo		9,8326	80	130	6,05 %

2 Zdivo - přístavba a nástavba		14,7488	28	78	5,29 %

3 Stropy		3,7631	80	130	2,32 %

3 Stropy - přístavba a nástavba		5,6446	28	78	2,03 %

4 Střecha		4,2486	28	78	1,53 %

5 Krytina		3,0347	28	78	1,09 %

6 Klempířské konstrukce		0,7081	28	50	0,40 %

7 Vnitřní omítky		6,4741	20	60	2,16 %

8 Fasádní omítky		3,3382	20	60	1,11 %

9 Vnější obklady		0,1861	0	0	0,00 %

10 Vnitřní obklady		2,4278	20	50	0,97 %

11 Schody		3,9452	28	78	1,42 %

12 Dveře		3,4394	20	70	0,98 %

13 Okna		5,3614	20	70	1,53 %

14 Podlahy obytných místností		2,3266	20	70	0,66 %

15 Podlahy ostatních místností		1,4162	20	70	0,40 %

16 Vytápění		4,2486	20	50	1,70 %

17 Elektroinstalace		4,0463	20	50	1,62 %

18 Bleskosvod		0,5058	20	50	0,20 %

19 Rozvod vody		2,8324	20	50	1,13 %

20 Zdroj teplé vody		1,6185	20	40	0,81 %

21 Instalace plynu		0,5058	11	50	0,11 %

22 Kanalizace		2,9336	20	70	0,84 %

23 Vybavení kuchyně		0,5058	20	30	0,34 %

24 Vnitřní vybavení		5,0579	20	60	1,69 %

25 Záchod		0,4046	20	60	0,13 %

26 Ostatní		3,0347	20	70	0,87 %

Opotřebení celkem: 	38,81 %

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 937,58 Kč x 1181,61 m3  = 	2 289 463,90 Kč

Opotřebení: 2 289 463,90 Kč x 38,81% =	888 540,94 Kč

Cena celkem: 	1 400 922,96 Kč

2) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka z městského vodovodního řádu.

Vodovody - vodovodní přípojka ocel - DN 25 mm (položka  1. 1. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.1

Cena za m	340,00 Kč

Množství: 	6,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 340,00 Kč x 6,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,5940 = 	2 341,12 Kč

Stáří:	25 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	50,00%

Opotřebení: 2 341,12 Kč x 50,00% =	1 170,56 Kč

Cena celkem: 	1 170,56 Kč

b) Plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka zemního plynu k rodinnému domu.

Plynovody - plynová přípojka do DN 40 (položka  4. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.42.3

Cena za m	305,00 Kč

Množství: 	3,50 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 305,00 Kč x 3,50 x 1,0000 x 1,9320 x 0,5940 = 	1 225,07 Kč

Stáří:	11 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	22,00%

Opotřebení: 1 225,07 Kč x 22,00% =	269,52 Kč

Cena celkem: 	955,55 Kč

c) Žumpa

Betonová monolitická jímka na splaškové a odpadní vody z rodinného domu.

Kanalizace - Žumpa z monolitického i montovaného betonu (položka  2. 3. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m3 OP	2 300,00 Kč

Množství: 	10,00 m3 OP

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 2 300,00 Kč x 10,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,5940 = 	26 394,98 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	37,50%

Opotřebení: 26 394,98 Kč x 37,50% =	9 898,12 Kč

Cena celkem: 	16 496,86 Kč

d) Kanalizace

Kanalizační vedení od rodinného domu.

Kanalizace - kameninová kanalizační přípojka DN 150 mm (položka  2. 1. 1. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.41.4

Cena za m	1 180,00 Kč

Množství: 	8,00 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,9320

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 1 180,00 Kč x 8,00 x 1,0000 x 1,9320 x 0,5940 = 	10 833,42 Kč

Stáří:	30 roků

Životnost:	80 roků

Lineární opotřebení:	37,50%

Opotřebení: 10 833,42 Kč x 37,50% =	4 062,53 Kč

Cena celkem: 	6 770,89 Kč

e) Venkovní předložené schody

Venkovní předložené schody u zadního vchodu do rodinného domu.

Schody venkovní předložené - schodiště betonové (položka 12. 4. přílohy číslo 11 oceňovacího předpisu)

Standardní klasifikace produkce (SKP): 	46.21.64.5

Cena za m	225,00 Kč

Množství: 5x1,50 = 	7,50 m

Koeficient polohový K5:	1,0000

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Reprodukční cena s vlivem Kp: 225,00 Kč x 7,50 x 1,0000 x 1,8280 x 0,5940 = 	1 832,34 Kč

Stáří:	25 roků

Životnost:	50 roků

Lineární opotřebení:	50,00%

Opotřebení: 1 832,34 Kč x 50,00% =	916,17 Kč

Cena celkem: 	916,17 Kč

3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.340

Zastavěná plocha je tvořena jednou parcelou pozemku parcelní číslo 340 - zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 280 m2. Tato plocha je zastavěna samotnou stavbou rodinného domu čp.328 a společným přilehlým dvorem.

Základní cena pozemku je určena podle odstavce d)	400,00 Kč/m2

Počet obyvatel v místě:	23078

Cena pozemku: ZC = 35 + (23078 - 1000) x 0,007414 x 3,50 = 	400,00 Kč/m2

Stavba umístěná na pozemku:

stavba	koeficient Kp	koeficient Ki

Rodinný dům čp.328	0,5940	1,8280

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:

Důvod úpravy ceny pozemku	úprava %

15 Možnost napojení na plynovod	přirážka 10

Úpravy podle položek 1, 2, 12 a 13: 	nejsou

Úpravy podle položek 3 až 11, 14, 16: 	přirážka 10%

Parcela číslo:	340

Plocha: 	280 m2

Ocenění podle odstavce: 	1) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný

Základní cena upravená:

400,00 x (100 + 0)% x (100 + 10)% x 0,5940 x 1,8280 = 	477,77 Kč/m2

Cena za parcelu: 477,77 Kč/m2 x 280 m2 = 	133 775,60 Kč

Cena celkem: 	133 775,60 Kč

b) Přilehlý pozemek p.č.341

Jde o jednu parcelu pozemku parcelní číslo 341 - zahrada s výměrou 1101 m2. Plocha, tvořená uvedenou parcelou, tvoří s rodinným domem a jeho zastavěnou plochou jeden funkční celek.

Základní cena pozemku je určena podle odstavce d)	400,00 Kč/m2

Počet obyvatel v místě:	23078

Cena pozemku: ZC = 35 + (23078 - 1000) x 0,007414 x 3,50 = 	400,00 Kč/m2

Koeficient změn ceny staveb Ki:	1,8280

Koeficient prodejnosti Kp:	0,5940

Úpravy základní ceny podle tabulky číslo 1 přílohy číslo 18:

Důvod úpravy ceny pozemku	úprava %

15 Možnost napojení na plynovod	přirážka 10

Úpravy podle položek 1, 2, 12 a 13: 	nejsou

Úpravy podle položek 3 až 11, 14, 16: 	přirážka 10%

Parcela číslo:	341

Plocha: 	1101 m2

Ocenění podle odstavce: 	8) jednotný funkční celek se zastavěnou plochou (podle odst. 1)

Základní cena upravená:

400,00 x (100 + 0)% x (100 + 10)% x 0,5940 x 1,8280 = 	477,77 Kč/m2

Úprava ceny podle odstavce 8: 477,77 Kč/m2 x 0,4 = 	191,11 Kč/m2

Cena za parcelu: 191,11 Kč/m2 x 1101 m2 = 	210 412,11 Kč

Cena celkem: 	210 412,11 Kč

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty

V zahradě rodinného domu čp.328, roste několik kusů neudržovaných ovocných stromů.

Druh	kusů	stáří	cena/ks	úprava.%	celkem

jabloň (JHKM-Čk)	3	35	263,00	-20	631,20 Kč

jabloň (JHKM-Vk)	1	50	120,00	-20	120,00 Kč

Koeficient prodejnosti Kp:	1,0000

Ovocné porosty celkem:	751,20 Kč

b) Okrasné porosty

V zahradě rodinného domu čp.328, roste několik kusů neudržovaných okrasných keřů.

Druh: 	jalovec chvojka + kultivary

Skupina okrasných rostlin: Jehličnaté keře - sloupovité, konické, kuželovité, polahavé, plazivé, nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu (Položka: 17)

Stáří:	20 roků

Cena za 1 ks:	1 430,00 Kč

Množství: 	2 ks

Srážky: 	30 %

Poloha výsadby: 	Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci

Polohový koeficient: 	 0,75

Upravená cena za 1 ks: 1 430,00 Kč x  0,75 x (100 - 30)% = 	750,75 Kč

Celkem: 750,75 Kč x 2 ks = 	1 501,50 Kč

Okrasné porosty celkem:	1 501,50 Kč

C) Rekapitulace zjištěných cen

1) Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5)

a) Rodinný dům čp.328	1 400 922,96 Kč

2) Venkovní úpravy (§ 10)

a) Vodovodní přípojka	1 170,56 Kč

b) Plynovodní přípojka	955,55 Kč

c) Žumpa	16 496,86 Kč

d) Kanalizace	6 770,89 Kč

e) Venkovní předložené schody	916,17 Kč

3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě (§ 28)

a) Zastavěná plocha p.č.340	133 775,60 Kč

b) Přilehlý pozemek p.č.341	210 412,11 Kč

4) Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny (§ 38)

a) Ovocné porosty	751,20 Kč

b) Okrasné porosty	1 501,50 Kč

# Cena nemovitosti z LV č.245 celkem: 	1 773 670,00 Kč

(Zaokrouhleno na desítky Kč)

Slovy: Jedenmiliónsedmsetsedmdesáttřitisícšestsetsedmdesát korun českých

## O B V Y K L Á   C E N A   R O D I N N É H O   D O M U   č. p.  3 2 8

Při stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp.328 s příslušenstvím, který se nachází v katatsrálním území Starý Bohumín obce Bohumín a je dle katastru nemovitostí veden ve společném jmění manželů Ladislava a Anny Halouzkových, vyjdu jednak z ceny, vypočtené dle oceňovacího předpisu, kterým je zákon č.151/1997 Sb., jednak z tiskové a internetové nabídky obdobných nemovitostí, nabízených k prodeji realitními kancelářemi v dané lokalitě a také vyjdu z vlastní databáze tržních cen.

Rodinný dům čp.328, je postaven na rovinatém pozemku v ulici S.K.Neumanna v k.ú.Starý Bohumín, v místě, zastavěném převážně rodinnými domy a objekty pro bydlení.Má podsklepenou zděnou konstrukci se dvěma nadzemními podlažími a nízkou střechou sedlového tvaru, pod kterou není vytvořeno obytné podkroví. Uvnitř domu jsou situovány celkem dvě bytové jednotky 3+1s příslušenstvím v přízemí a 2+1 s příslušenstvím v patře. Dům byl původně stavěn v letech 1925 - 1926, k rekonstrukci, přístavbě a nástavbě došlo v letech 1978 - 1990. Současný technický stav rodinného domu se pohledem zvenčí jeví jako dobrý, odpovídající stáří a provedené rekonstrukci.K rodinnému domu přináleží příslušenství, tvořené některými venkovními úpravami jako vodovodní přípojkou, plynovodní přípojkou, žumpou, kanalizací a předloženými venkovními schody. Rodinný dům je postaven na parcele stavebního pozemku parcelní číslo 340 - zastavěná plocha a nádvoří, přilehlým pozemkem je pozemek tvořený parcelou číslo 341 – zahrada.

Cena celé nemovitosti z LV č.245, vypočtená dle oceňovacího předpisu, činí  1 773 670  Kč.

Dle katastru nemovitostí se k oceňovanému nemovitému majetku z LV č.245 nevážou žádná práva nebo věcná břemena, která by měla vliv na jeho výslednou cenu.

Spoluvlastník nemovitosti p.Anna Halouzková, kterou se mi podařilo několikrát telefonicky a jednou osobně kontaktovat, nakonec řádnou prohlídku a zaměření nemovitosti neumožnila. Při ocenění proto vycházím ze zjevné prohlídky nemovitosti z místa mimo vlastní pozemek z veřejného prostranství a z údajů, zjištěných ze stavební a projektové dokumentace, archivované u místěpříslušného stavebního archivu v Bohumíně. Pro zjištění ceny nemovitosti, mi tyto získané údaje a informace postačují.

Pro porovnání vycházím především z nabídky konstrukčně, velikostně i věkově podobných objektů k rodinnému bydlení, které jsou nabízeny k prodeji realitními kancelářemi v blízkém okolí oceňované nemovitosti, a mají podobnou velikost, a dispoziční řešení.  Uvedené ceny jsou cenami nabídkovými, přičemž při případném prodeji se dosahuje buďto právě těchto cen nabídkových nebo cen o něco nižších :

- podobný patrový RD o 2 BJ s větší zahradou v Doubravě……………….nabízená cena  1 500 000  Kč

- podobný patrový RD 6+2 s poz.1400 m2 v Dolní Lutyni………………...nabízená cena  1 590 000  Kč

- podob.patrový RD 5+2 s větší zahradou v Dětmarovicích-Koukolné…….nabízená cena  1 490 000  Kč

- podob. patrový RD 5,5+2 s poz.1200 m2 v centru Dětmarovic…………..nabízená cena  1 650 000  Kč

- podob. patrový RD 6+2 s větší zahradou v Bohumíně-Skřečoni…………nabízená cena  1 390 000  Kč

- podob. patrový RD 6+2 s poz.1500 m2 v Dolní Lutyni…………………..nabízená cena  1 660 000  Kč

- podob. patrový dvoubytový RD s poz.400 m2 v Dolní Lutyni……………nabízená cena  1 490 000  Kč

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a informace získané na trhu s nemovitostmi v místě a čase, stanovuji obvyklou cenu nemovitého majetku z listu vlastnictví č.245 pro k.ú. Starý Bohumín obce Bohumín, tedy rodinného domu čp.328 s příslušenstvím, tvořeným venkovními úpravami, pozemkem p.č.340 a p.č.341 a trvalými porosty cenou ve výši :

=1 400 000 Kč=

slovy : jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských

Podklady pro vypracování posudku:

- výpis z KN - LV číslo 245 pro katastrální území Starý Bohumín obce Bohumín, vyhotovený KÚ v Karviné dne 21.4.2005

- kopie katastrální mapy oceňované nemovitosti

- stavební povolení ze dne 31.10.1925 na stavbu rodinného domu čp.328

- kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby rodinného domu čp.328 vydané dne 1.7.1926

- kolaudační rozhodnutí pro užívání přístavby RD čp.328 č.j.Výst.778/90 vydané dne 16.7.1990

- studium dochovalé stavební projektové dokumentace k rodinnému domu čp.328 u místěpříslušného stavebního odboru v Bohumíně

- kolaudační rozhodnutí pro užívání plynovodní přípojky zemního plynu vydané v roce 1995

- usnesení Exekutorského úřadu mgr. Fučíkové v Ostravě o ocenění nemovitosti čj. 024EX923/04 ze dne 21.9.2005

- zjevná prohlídka a zaměření nemovitosti dne 28.2.2006 za účasti p.Anny Halouzkové

- zjištění ceny nemovitosti je ke dni 28.2.2006

Tento znalecký posudek obsahuje 11 listů textu + přílohu a předává se objednateli v pěti vyhotoveních.

Znalecká doložka

Znaleckou doložku jsem obdržel od Krajského soudu v Ostravě dne 4.10.1977 pod čj. Spr.3510/77 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady ( nemovitostí ).