Znalecký posudek č. 250 - 1832 / 06

Ocenění nemovitosti

pro účel veřejné dražby

ve smyslu § 13 zákona č.26/2000 Sb.

pro dražebníka

Předmět ocenění:

Rodinný dům č.p. 201 na pozemku parc.č. St. 243 a pozemky parc.č. St. 243, 183/3, 185/2 a 185/6.

Část obce : Adolfovice                          	č.p. 201

Obec  : Bělá pod Pradědem         	PSČ 790 85

Okres: Jeseník

Katastrální území: Adolfovice               	Identifikační kód: 601756

Sídlo katastr. úřadu v: Jeseník

Vlastník stavby a pozemku:	EURO CASH s.r.o.

Objednavatel:		Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Znalecký posudek je zpracován ke dni 5.12.2006

Vypracoval:  	Ing.František Vlček

30. dubna 23

702 00  Ostrava 1

licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

verze ACONS 10.13, platná od 1.11.2006

Tento znalecký posudek obsahuje 13 stran textu a 4 přílohy. Objednateli se předává ve            2 vyhotoveních.

V Ostravě, dne 8.12.2006

Obsah

Úkol znalce	3

Prohlídka nemovitosti	3

Podklady pro znalecký posudek:	3

Nález a posudek	4

Úvod	4

A. Místopis, vstupní údaje:	5

B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav	6

Rekapitulace nákladových cen	8

C. Pozemky	9

D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací	10

F. Právní stav	11

Rekapitulace	11

Znalecká doložka

Přílohy

Výpis z katastru nemovitostí

Snímek z katastrální mapy

Situační plánek

Fotodokumentace

# Úkol znalce

Úkolem znalce je odpovědět na následující otázku:

Ocenit nemovitosti, a to:

- budovu č.p. 201 – rod.dům. na pozemku parc.č. St. 243,

- pozemek parc.č. St. 243 o výměře 140 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,

- pozemek parc.č. 183/3 o výměře 814 m2 – lesní pozemek,

- pozemek parc.č. 185/2 o výměře 2634 m2 – zahrada,

- pozemek parc.č. 185/6 o výměře 1258 m2 – zahrada.

Znalci se ukládá, aby ocenil uvedené nemovitosti včetně příslušenství a aby ocenil případná práva a závady s nemovitostí spojená ke dni zpracování znaleckého posudku.

# Prohlídka nemovitosti

Prohlídka nemovitosti se uskutečnila dne 5.12.2006 od 10:00 hod.

Nemovitost byla zpřístupněna.

Přítomni: zástupce objednatele, Ing. Břetislav Hodan

# Podklady pro znalecký posudek:

1. Základní podklady

výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Adolfovice, obec Bělá pod Pradědem, list vlastnictví č. 711, vyhotovený dálkovým přístupem ze dne 15.11.2006

2. Situační podklady

kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Adolfovice, mapový list           č. VIII-04-20, vyhotovený Katastrálním úřadem v Jeseník dne 20.11.2006 v měřítku 1:2880

3. Ostatní podklady

informace z Obecního úřadu Bělá pod Pradědem

fotodokumentace pořízená znalcem dne 5.12.2006

# Nález a posudek

# Úvod

Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování.

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím.

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.

Podle § 13, odst. (1) zákona č. 26 ze dne 18.1.2000 o veřejných dražbách se ocenění provádí v ceně obvyklé. Zpracovatel ocenění odhadne i závady, které v důsledku přechodu nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny.

Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.

# A. Místopis, vstupní údaje:

Všeobecné místopisné údaje

Oceňovaný rodinný dům (tzv. „Orálkova chata“) se nachází v obci Bělá pod Pradědem (1755 obyvatel), části Adolfovice, katastrálním území Adolfovice, ve správním území okresu Jeseník. Oceňovaná nemovitost je umístěna mimo zastavěnou část obce, ve vzdálenosti 600 m od okraje zástavby rodinných domů a cca 800 m od centra obce, při nezpevněné místní komunikaci. Stanice meziměstské hromadné dopravy, mateřská škola, restaurace a obchod se nachází v centru části obce Adolfovice, obecní úřad se nachází v obci Bělá pod Pradědem ve vzdálenosti 2,5 km. Bělá pod Pradědem. Správní centrum Jeseník se nachází ve vzdálenosti cca 5 km.

Souhrnné informace o nemovitosti:

Souhrnná velikost pozemků je 4846 m2, z toho plocha zastavěná rodinným domem (1.NP) činí 128 m2.

Souhrnná velikost podlahových ploch domu (včetně ploch v 1.PP a neupravených ploch v nadzemních podlažích) činí 213 m2, celková velikost obytných ploch činí 151 m2 (bytová jednotka o velikosti 5+1 s příslušenstvím).

Údaje o oceňované budově

Stavba na pozemku je napojena na inženýrské sítě: vodovod z vlastní studny, elektro (220 i 380V). Přístup je po nezpevněné místní komunikaci. Tvar pozemku je kosočtvercový. Pozemek je sklonitý s orientací k západu, 1.PP rodinného domu je částečně vsazeno do terénu. Oceňovaná budova je volně stojící. Budova je postavena na vlastním pozemku. Oceňované nemovitosti se nachází na okraji lesa.

Původní stavba rodinného domu byla na základě zjištěných informací kolaudována v roce 1905. Budova byla v průběhu užívání částečně upravována, zařizovací předměty odpovídají standardu 80.let. Dům sloužil pro bydlení, v posledních šesti měsících nebyl užíván.

# B. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav

V tomto případě je výchozí cena stanovena na základě zjištěné zastavěné plochy jednotlivých podlaží, která je násobena agregovanými cenami jednotlivých vybraných položek (obvodové stěny, fasáda, vnitřní nosné zdivo, resp. nosná konstrukce, stopy, podlahy a vybavení a dále krov a střešní krytina).

K výchozí ceně je možno připočítat konkrétní vybavení, pokud se v oceňované budově nebo hale vyskytuje, např. výtah, kotelna, venkovní schodiště, rampa, balkony, světlíky a další, pokud nejsou započtena ve výchozí ceně).

Výchozí cena je stanovena ke konkrétnímu datu a index, vyjadřující tuto skutečnost je pravidelně upravován na základě údajů Českého statistického úřadu.

Od této výchozí ceny bylo odečteno přiměřené opotřebení.

Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení.

1.Budovy:

Výčet budov

1.1. Rodinný dům č.p. 201   (vlastní parcela č. St. 243)

Popis, výměry, výpočet ceny:

1.1. Rodinný dům č.p. 201

Budova je postavena na vlastní parcele č. St. 243.

Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení:

Jedná se o dvoupodlažní, samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, nacházející se mimo zastavěnou část obce Adolfovice. V domě se nachází bytová jednotka o velikosti 5+1, ke dni ocenění je dům cca  0,5 roku bez využití, v minulosti byl užíván pro účely bydlení. Rodinný dům má kamenné základy bez izolací, svislé konstrukce 1.PP jsou kamenné, v nadzemních podlažích jsou zděné v tl. do 60 cm, stropy jsou v 1.PP nespalné, v nadzemních podlažích dřevěné trámové, v části s podhledy. Zastřešení je provedeno dřevěným mansardovým krovem, střešní krytina je lepenková (provizorně provedená), klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu. Vnější povrchy jsou obloženy dřevěným obkladem, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady jsou standardní keramické v kuchyni a soc. zařízení. Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné palubkové kryté koberci nebo PVC, v sociálních zařízeních je keramická dlažba. Schody jsou do 1.PP betonové, do 2.NP a na půdu jsou dřevěné, dveře jsou dřevěné hladké, okna dřevěná dvojitá špaletová. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, vodu a kanalizaci (žumpa). Původní stavba rodinného domu byla na základě zjištěných informací kolaudována v roce 1905, dům byl v průběhu užívání částečně upravován, opotřebení domu bylo stanoveno ke dni ocenění na 68%. Dům je v průměrném stavebně-technickém stavu.

Výpočet užitného obestavěného prostoru:

| 1.podzemní podlaží (70 m2) | M3 | 0.00 |
| --- | --- | --- |
| 1.nadzemní podlaží (128 m2) | M3 | 412.95 |
| 2.nadzemní podlaží (102 m2) | M3 | 0.00 |
| Celkový obestavěný prostor | M3 | 412.95 |

Počet podzemních podlaží: 1

Počet nadzemních podlaží: 2

| Bytové prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. NP |  |  |
| kuchyně | M2 | 11.98 |
| hala | m2 | 17.07 |
| pokoj | m2 | 20.30 |
| pokoj | m2 | 22.26 |
| koupelna | m2 | 4.23 |
| WC | m2 | 1.06 |
| spíž | m2 | 2.95 |
| veranda | m2 | 2.71 |
| zastřešená terasa | m2 | 9.43 |
| Výměra 1. NP | m2 | 91.99 |
| 2.NP |  |  |
| pokoj | m2 | 17.21 |
| pokoj | m2 | 15.48 |
| chodba | m2 | 19.20 |
| pokoj | m2 | 7.56 |
| podesta | m2 | 6.45 |
| komora | m2 | 3.38 |
| podkrovní prostor | m2 | 16.48 |
| Výměra 2.NP | m2 | 85.76 |
| VÝMĚRA CELKEM | m2 | 177.75 |

Dispoziční řešení:

1.PP: sklepní prostory, kotelna

1.NP: bytová jednotka o velikosti 2+1 s příslušenstvím

2.NP: 3 pokoje, chodba, komora, podkrovní prostor

Půdní prostory

Rekonstrukce, modernizace:

Stáří budovy: 2006 - 1905 = 101 roků

Výpočet ceny

| Výchozí hodnota části konstrukcí | Kč | 201 999.84 |
| --- | --- | --- |
| Podlaží |  |  |
| Výchozí cena 1.podzemního podlaží (70 m2) | Kč | 660 632.00 |
| Výchozí cena 1.nadzemního podlaží (128 m2) | Kč | 1 249 074.96 |
| Výchozí cena 2.nadzemního podlaží (102 m2) | Kč | 974 924.16 |
| Výchozí cena k 1.1.2000 | Kč | 3 086 630.96 |
| Stavební index | % | 122.00 |
| Opravný index místa |  | 1.00 |
| Výchozí cena budovy CÚ 2006 | Kč | 3 765 689.77 |
| Rok uvedení do provozu |  | 1910 |
| Plánovaná životnost roků |  | 100 |
| Opotřebení | % | 55.00 |
| Cena k roku 2006 | Kč | 1 694 560.40 |
| Zaokrouhlení | Kč | 39.60 |
| Cena zaokrouhlená | Kč | 1 694 600.00 |

Rekapitulace

| 1.1. Rodinný dům č.p. 201 | Kč | 1 694 600.00 |
| --- | --- | --- |
| 1. Budovy | Kč | 1 694 600.00 |

Rekapitulace nákladových cen

| 1. Budovy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Budovy | Kč | 1 694 600.00 |
| Stavby celkem | Kč | 1 694 600.00 |

# C. Pozemky

Použitá metodika

Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o.

Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových map zastavěných pozemků.

Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně.

Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty.

Dle výpisu z katastru nemovitostí

Obec: Bělá pod Pradědem

Katastrální území: Adolfovice

Vlastník stavby:	podíl:

EURO CASH s.r.o.

Vlastník pozemku:	podíl:

EURO CASH s.r.o.

| Parcela č. | Výměra m2 | Druh | Využití |
| --- | --- | --- | --- |
| St. 243 | 140 | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 183/3 | 814 | lesní pozemek |  |
| 185/2 | 2634 | zahrada |  |
| 185/6 | 1258 | zahrada |  |

| Výměra pozemků celkem | m2 | 4 846.00 |
| --- | --- | --- |

Výpočet ceny

| Výměra pozemku | m2 | 4 032.00 |
| --- | --- | --- |
| Směrná cena pozemku | Kč/m2 | 60.00 |
| Výchozí cena pozemku | Kč | 241 920.00 |

Směrná cena pozemku byla stanovena podle návrhu směrných cen pro obec Bělá pod Pradědem, k.ú. Adolfovice, vypracované spolupracujícími odhadci v okrese.

| Výměra pozemku | m2 | 814.00 |
| --- | --- | --- |
| Směrná cena pozemku | Kč/m2 | 20.00 |
| Výchozí cena pozemku | Kč | 16 280.00 |

Směrná cena lesního pozemku byla stanovena odborným odhadem.

| Pozemky celkem | Kč | 258 200.00 |
| --- | --- | --- |

# D. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.

Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.

Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti.

Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. rodinný dům, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je převis nabídky nad poptávkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná.

Jako podklady byly použity údaje z databáze spolupracujících odhadců, vlastní databáze, informace z nabídek z internetových stránek.

Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, tyto nemovitosti :

| Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti | Stav objektu | Velikosti bytů (užitná plocha v m2) | Cena objektu [Kč] | Datum nabídky prodeje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena na m2 podl.plochy [Kč] |  |
| Rodinný dům, Mikulovice, okr. Jeseník | velmi dobrý | 4+1 (153 m2) | 1 490 000 | 2006 |
|  |  |  | 9 740 |  |
| Rodinný dům, Bohdíkov, okr. Šumperk | dobrý | 5+1 (126 m2) | 990 000 | 2006 |
|  |  |  | 7 857 |  |
| Rodinný dům, Vrbno od Pradědem, okr. Bruntál | dobrý | 4+2 (146 m2) | 1 299 000 | 2006 |
|  |  |  | 8 897 |  |
| Rodinný dům, Heřmanovice, okr. Bruntál | dobrý | 5,5+1 (129 m2) | 985 000 | 2006 |
|  |  |  | 7 636 |  |
| Rekreační chata, Sobotín/Klepáčov, okr. Šumperk | velmi dobrý | 3+1 (92 m2) | 990 000 | 2006 |
|  |  |  | 10 760 |  |
| Rekreační chalupa, Pusté Žibřidovice, okr. Šumperk | před dokončením rekonstrukce | 3+1 (106 m2) | 1 200 000 | 2006 |
|  |  |  | 11 320 |  |

Vyhodnocení oceňované nemovitosti vzhledem ke srovnatelným nemovitostem:

Oceňovaná nemovitost je umístěna v průměrně atraktivní lokalitě, v okrajové části obce, mimo obytnou zástavbu, na okraji lesa. Z hlediska dostupnosti se jedná o lokalitu s průměrnou dopravní dostupností, ve vzdálenosti do 800 m od centra části obce Adolfovice a 5 km od města Jeseník, vybavením a stavem se oceňovaný objekt řadí do střední cenové kategorie. Kladný vliv na hodnotu nemovitosti má historický ráz objektu, který je udržován v dobrém stavu. Negativní vliv na cenu obvyklou má zhoršený přístup po místní, nezpevněné komunikaci a skutečnost, že dům nebyl v posledních měsících užíván.

Na základě výše uvedených srovnání, a zavedených předpokladů, odhaduji srovnatelnou hodnotu rodinného domu ve výši :

8 000 Kč/m2 tj. celkem za užitnou plochu (151 m2)  1 208 000 Kč

# F. Právní stav

Za právní stav nemovitosti se považuje takový stav, kdy jednotlivé místnosti, nebo stavby jsou užívány v souladu se správním rozhodnutím příslušného úřadu.

Stavební dokumentace nebyla předložena.

Místním šetřením bylo zjištěno, že ocenění je možno i přes tuto skutečnost provést, protože se jedná o univerzálně využitelné prostory a lze stanovit obvyklou cenu nemovitosti.

Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu obvyklé ceny nemovitosti

(pro účel dobrovolné dražby)

Typ č. 1.1.1. Rodinný dům bez nebytových (provozních) prostor dokončený

Obec: Bělá pod Pradědem         	č.p. 201

Okres: Jeseník                   	Kat. území: Adolfovice

| Nákladová cena staveb po opotřebení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Budovy |  |  |
| 1.1. Rodinný dům č.p. 201 | Kč | 1 694 600.00 |
| 1. Budovy | Kč | 1 694 600.00 |
| Stavby po opotřebení celkem | Kč | 1 694 600.00 |
| Pozemky | Kč | 258 200.00 |
| Celkem | Kč | 1 952 800.00 |
| Srovnávací hodnota | Kč | 1 208 000.00 |

Závěr - zdůvodnění obvyklé ceny :

Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, stáří objektu a jeho historický charakter, s ohledem na umístění nemovitosti v průměrně  atraktivní lokalitě, mimo zastavěnou část obce, průměrný stavebně-technický stav a zhoršené dopravní napojení po místní, nezpevněné komunikaci, odhaduji obvyklou cenu oceňované nemovitosti ve výši:

1 200 000 Kč

Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými v roce 1994 Mezinárodním výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy.

Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu.

Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím

Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.3.1999 pod č.j. Spr. 1467-99

pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,

pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby

průmyslové.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 250-1832/06

znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.

Ing.František Vlček

30. dubna 23

702 00  Ostrava 1

licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

V Ostravě, dne 8.12.2006